| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-22 | TLN02409 | Jun. 23,2020 Revision 06 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3244768-5 | 3244768-6 | 3244768-6A | 3244768-7 | 3244768-8 | 3244768-9 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente. Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plug da porta e instale o acessório especial PN 2561527. Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug from port and assemble PN 2561527 special fixture. Remove plug from port and install a standard adapter. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o quadrante de aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant on end of cam shaft and tighten to 40-45 lb.in. |  |  |  |
| D | Mantenha uma pressão Po de 30-50 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação. Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 200 psig e dentro de ± 25 psi em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn. Maintain a Po pressure of 30-50 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified. Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 200 psig and within ± 25 psi at higher pressures, using Pn back pressure regulator valve. |  |  |  |
| E | Aumente a pressão do combustível (P1) e observe o início do fluxo de combustível. Durante o teste, ajuste e mantenha a (Po) a 40 ± 2 psig. Increase fuel supply pressure (P1) and observe start of fuel flow. During this test, adjust and maintain (Po) at 40 ± 2 psig |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| F | Abra a shut-off valve e ajuste a pressão (Pn) para 160 psig. Open shut-off valve and adjust (Pn) pressure to 160 psig. |  |  |  |
| G | Ajuste o parafuso de pressão diferencial (P1-P2) para 30- 48 in.Hg. Ajuste o orifício da válvula de medição usando a chave de regulagem até a pressão diferencial e o fluxo de injeção estiverem dentro dos limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential to 30 to 48 in.Hg. Adjust metering valve orifice using metering valve orifice adjustment wrench, until pressure differential and nozzle flow are within specified limits. |  |  |  |
| H | Defina os parâmetros conforme ponto de teste e com a vent cover removida, ajuste a porca até o fluxo de injeção ler de 9-13 pph. Set parameters at test point and with vent cover removed, adjust nut, until nozzle flow reads 9 to 13 pph. |  |  |  |

CALIBRAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS TESTES | CALIBRATION AND TEST LIMITATIONS

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason Review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15/05/2025 | Atualização da data de revisão | Arthur Castro |