| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-44 | TLN02345 | Jan 24,2018 Temporary Revision 73-13 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |
| --- | --- |
| 3244788-6 | 3244788-7 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem. Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant and pointer on the end of throttle shaft and tighten to 40-45 lb.in. |  |  |  |
| D | Mantenha uma pressão Po de 10-30 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação. Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 300 pph e dentro de ± 25 psig em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn. Maintain a Po pressure of 10 - 30 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified. Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 300 pph and within ± 25 psig at higher pressures, using Pn back pressure regulator valve. |  |  |  |
| E | Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 26 – 42 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 26 - 42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |
| F | Torqueie as porcas de 35 – 40 lb.in e 25 – 35 lb.in respectivamente. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e adicionalmente, as pressões diferenciais de Pc-Px e Px-PY. Torque nuts to 35 – 40 lb.in and 25 – 35 lb.in respectively. Record all P1-P2 differential pressures and nozzle flows and additionally, Pc-Px and Px-Py differential pressures. |  |  |  |
| G | Ajuste a porca até que o fluxo de injeção leia 13-17 pph. Adjust nut until the nozzle flow reads 13 – 17 pph. |  |  |  |
| H | Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Py. Torqueie o fluxo de ar Py de 9 – 11 lb.in. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to 9 – 11 lb.in. |  |  |  |
| I | Após ajustar o parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta, torqueie a porca de 20 – 25 lb.in. After adjustment of idle speed adjustment screw, torque nut to 20 – 25 lb.in. |  |  |  |

TESTE AETS 48399 ¦ AETS 48399 TEST

TESTE AETS 48398 ¦ AETS 48398 TEST

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |