| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-79 | TLN02389 | Mar. 26,2024 Revision 04 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3244896-13 | 3244896-14 | 3244896-15 | 3244896-16 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente. Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plug da porta e instale o dispositivo de configuração da válvula. Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug from port and assemble valve setting fixture. Remove plug from port and install a standard adapter. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o quadrante de aceleração na extremidade do eixo de aceleração. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant onto end of throttle shaft. |  |  |  |
| D | Mantenha uma pressão Po de 60-90 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação. Mantenha a pressão Pn dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 200 pph e dentro de ± 25 psi em pressões superiores a 200 pph. Maintain a Po pressure of 30-50 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified. Maintain Pn pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 200 pph and within ± 25 psi of value specified for nozzle flows above 200 pph. |  |  |  |
| E | Ajuste o parafuso de pressão diferencial, o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1- P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw and metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| F | Torqueie as porcas e registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e a pressão diferencial Px-Py no Ponto de Teste. Torque nuts and record all P1-P2 differential pressures and nozzle flows, and the Px-Py differential pressure at Test Point. |  |  |  |
| G | Se o fluxo de injeção for maior ou igual aos valores especificados, ajuste o tensor para reduzir o fluxo de injeção abaixo dos níveis especificados. If nozzle flow is greater than or equal to specified value, adjust turnbuckle to reduce nozzle flow below specified value. |  |  |  |
| H | Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Px. Registre o tamanho instalado no final. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Px air flow jet. Record size finally installed. |  |  |  |

ESPECIFICAÇÃO DE TESTE 13341 | TEST SPECIFICATION 13341

ESPECIFICAÇÃO DE TESTE 13342 | TEST SPECIFICATION 13342

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason Review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21/05/2025 | Alteração da revisão do manual | Arthur Castro |