| Artigo S/Nº: |  |  |  | Artigo P/Nº: Item P/Nº: |  | Manual: Manual: | I/M MANUAL NAVAIR 01-75PAA-2-4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item S/Nº: |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador: Customer: |  |  |  | TLN: | 02189 | Edição: Issue: | REV.07 |
| Outras Referências: Other Refrences: | IPB Manual / Manual |  |  | Edição / Issue | Data / Date | Data: Date: | April 30/2012 |
|  | NAVAIR 02B-5DD-4 |  |  | Ed.01 Rev. 9 | Marh.15/2013 |  |  |

| DADOS DO MOTOR INSTALADO NO QECA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de série | TSN | TSO | Motivo da remoção |

| INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DO QECA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS/TOLERÂNCIAS | CONDIÇÃO | Executante / data |
| 00 | 0 INSPEÇÃO DO QECA NO BERÇO DE TRANSPORTE: Efetuar inspeção visual no conjunto. Se houverem problemas de transporte, registrar fotograficamente e comunicar aos departamentos Comercial, Qualidade e a Supervisão de produção as discrepâncias encontradas. Só prossiga com os trabalhos no QECA mediante a autorização da Supervisão de produção Nota: Todas as discrepâncias devem ser registradas no campo de observações, no final do formulário. | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] |  |
| 01 | Verificar as condições gerais da estrutura (QEC) quanto a amassados, corrosão evidente, danos na pintura, falta de painéis e portas | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] |  |
| 1.1 | Verificar as condições gerais das cablagens do QECK quanto a danos óbvios tais como, fios rompidos, falta de terminais, corrosão etc | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] |  |
| 1.2 | Verificar as condições gerais de mangueiras e tubulações quanto a rasgos nas capas, malhas rompidas, tubos amassados etc | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] |  |
| 1.3 | Efetuar o recebimento preliminar dos acessórios do QECK, checando apenas se recebidos ou não e reportando danos óbvios, utilizar como guia a ficha IAS-0126-Recebimento de acessórios QECK, anexar a ficha a este documento Registrar fotograficamente caso haja ausência de algum acessório | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] |  |

| ITEM |  |  | PROCEDIMENTOS/TOLERÂNCIAS | CONDIÇÃO | Executante / data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | Verificar se o conjunto de hastes de comando do QECK está completo, indicando na figura a seguir os itens não recebidos |  | Conjunto de hastes completo Sim [ ] Não [ ] |  |  |
| 1.5 |  | Verificar as condições gerais de itens de instalação e suportes de fixação do motor ao QECK, indicando nas figuras a seguir os itens não recebidos |  | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] Ausência de itens Sim [ ] Não [ ] |  |  |
| 1.6 | Indicar nas figuras a seguir a ausência de itens do QECK referentes a cada sistema, conforme a configuração da nacele recebida |  | Presença de danos Sim [ ] Não [ ] Ausência de itens Sim [ ] Não [ ] |  |
| 1.7 |  | Verificar se o conjunto de brakets e alojamentos suplementares das cablagens do QECK está completo, indicando na figura a seguir os itens não recebidos |  | Conjunto completo Sim [ ] Não [ ] |  |  |
| 1.8 |  | Efetuar a inspeção de recebimento do motor conforme a ficha FSYYYY2 |  | N/A | N/A |  |

| Observações: Observation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name |  | Data Date / / | Assinatura Signature |