| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR BLEED VALVE |  | Rolls Royce |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Compressor Bleed Valve |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL CSP24009 | 75-10-00 | TLN02172 | April. 12,2022 Edition 4; Revision 16 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23007879 | 23053176 | 6875120 | 6889815 | 6896348 | 6899115 |

| Teste da Compressor Bleed Valve Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias Procedures ¦ Serviceable Limits | Resultado Result | Data Date | Executante Performed By |
| F | Teste e Isolamento de Falhas Test and Fault Isolation - Instale a gasket 6891453 na válvula Install gasket 6891453 on valve. - Instale a válvula no medidor do dispositivo de controle da válvula de sangria 6872546. Install the valve on the bleed valve control fixture gage 6872546. - Conecte os itens remanescentes conforme apresentados na figura 101. Connect the remaining items as shown in Figure 101. - Aumente a pressão Pi até a válvula estar totalmente aberta. Increase Pi pressure until the valve is fully opened. - Diminua a pressão Pi até a válvula fechar. Decrease Pi pressure until the valve just closes. - O medidor Pi apresenta 26.9 – 27.1 psig. The Pi gage shows 26.9 – 27.1 psig. - Instale um bocal na válvula. Install a bleed valve nozzle into the valve. - Aplique Pamb e pressão de ar Pc apresentados na tabela 102 e monitore a indicação correta. Apply Pamb and Pc air pressure shown in Table 102 and monitor for correct indication. |  |  |  |

| Teste da Compressor Bleed Valve Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| F | Teste e Isolamento de Falhas Test and Fault Isolation - Se a ação correta não for monitorada na tabela 102, substitua o bocal da válvula e faça o passo 8 novamente. If the correct action is not monitored in table 102, replace the bleed valve nozzle and perform step 8 again. - Torqueie o bocal da bleed valve de 35-45 in.lb. Torque the bleed valve nozzle to 35-45 in.lb. - Frene o bocal na válvula. Lockwire the bleed valve nozzle to the valve. - Aplique 125 psig na porta Pc e 30 psig na mounting valve Pi. Vazamento em Pc e Pi não devem exceder 0.20 libras por minuto. Apply 125 psig to the Pc port and 30 psig to the valve mounting Pi. Pc and Pi leakage shall not exceed 0.20 pounds per minute. |  |  |  |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 22/05/2025 | Atualização da data de revisão | Arthur Castro |