| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR BLEED VALVE |  | P&WC |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Compressor Bleed Valve |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL PART NUMBER 3013243 | 75-30-00 | TLN02421 | Revision No. 49, Dated Nov 24/2025 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3022566 | 3029174 | 3100829-01 |
| 3100829-03 | 01R3100829-03 | 3100829-04 |
| 01R3100829-04 | 3075033-01 | 3136049-01 |

| Teste da Compressor Bleed Valve Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Teste de Vazamento Leakage test Instale o packing (P/N AS3209-009) no tubo de admissão de ar da válvula. Install preformed packing (P/N AS3209-009) in valve air inlet tube. |  |  |  |
| B | Instale a bleed valve no suporte de fixação (PWC30410) usando parafusos escravos e torqueie de 16 a 20 lb.in. Secure compressor bleed valve in holding fixture (PWC30410) using slave bolts, and torque 16 to 20 lb.in. |  |  |  |
| C | Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte. Conecte um medidor de pressão de 0 a 75 psia. Connect air supply to fixture with regulator and shut off valve. Connect the 0 to 75 psia pressure gage. |  |  |  |
| D | Pressurize a unidade com ar comprimido com 55 ± 5 psia e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 2.5 psi num período de 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente. Perda de pressão: Pressure Loss: Pressurize unit with filtered air at 55 ± 5 psia, then close shut off valve. The pressure loss shall not exceed 2.5 psi over a five-minute period. Check |  |  |  |

| Teste da Compressor Bleed Valve Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
|  | flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent. |  |  |  |
| E | Calibração da Compressor Bleed Valve Calibrate the Compressor Bleed Valve Remova o plug da carcaça da bleed valve e conecte um medidor de pressão de 0 a 50 psia. Remove plug from cover of bleed valve and connect 0 to 50 psia pressure gage. |  |  |  |
| F | Aplique pressão de 55 psia na entrada da válvula e verifique se a pressão de controle resultante está dentro dos limites detalhados na tabela 701. Pressão de Controle: Control Pressure: Apply inlet pressure of 55 psia and check that the resultant control pressure is within limits detailed in Table 701. |  |  |  |
| G | Se a pressão não estiver dentro dos limites, um controle de alta pressão pode ser corrigido alargando o orifício final no plug de medição. Alargue e calibre em incrementos de 0.0002 polegadas. Um controle de baixa pressão pode ser corrigida pela substituição do plug de medição. Se a pressão de controle ainda não estiver dentro dos limites, substitua o segundo plug de medição. If pressure is not within limits, a high control pressure may be corrected by reaming the final orifice in metering plug. Ream and calibrate in increments of 0.0002 inch. A low control pressure may be remedied by replacement of metering plug. If control pressure is still not within limits, replace second metering plug. |  |  |  |
| H | Realize a checagem novamente e registe o controle de pressões. Desconecte os medidores e suprimento de ar. Instale o plug e o packing. Torqueie o plug de 15 a 20 lb.in. Remova a unidade do suporte de fixação, descarte os packings utilizados no teste e frene os plugues e parafusos. Recheck and record control pressures. Disconnect gages and air supply. Install plug and new preformed packing. Torque plug 15 to 20 lb.in. Remove unit from holding fixture, discard preformed packing and lockwire plugs and bolts |  |  |  |

Tabela 701 – Limites de Pressão de Controle

Table 701 – Control Pressure Limits

| Part Number | Min. PSIA | Max. PSIA |
| --- | --- | --- |
| 3011765 | 20.40 | 21.60 |
| 3022095 | 22.10 | 23.30 |
| 3024060 | 20.80 | 22.00 |
| 3022566 |  |  |
| 3029174 |  |  |
| 3100829 |  |  |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21/05/2025 | Atualização da revisão | Arthur Castro |
| 02 | 28/01/2026 | Atualização da revisão em acordo ao manual aplicável | Arthur Castro |