| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW AND HIGH PRESSURE COMPRESSOR BLEED VALVE |  | P&WC |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Compressor Bleed Valve |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL PART NUMBER 3021443 | 75-30-00 | TLN02432 | Revision No. 56, Dated Sep 02/2024 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3026897 | 3027426 (SB3228) | 3100923-01 |
| 3026897 (SB3228) | 3027631 | 3100923-02 |
| 3027426 | 3027631 (SB3228) | 01R3100923-02 |
| 3123123-01 | 3133923 | 3022235 |
| 3022235 (SB3228) | 3027427 | 3027427 (SB3228) |
| 3100922-01 | 3100922-05 | 01R3100922-05 |
| 3123122-01 | 3133924 | - |

| Teste da Compressor Bleed Valve Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Teste de Vazamento Leakage test Install new preformed packing (11) at base of spring pin (10) and make sure that thepreformed packing (11) is located inside the large hole of the seat (20). Install preformed packing (P/N AS3209-009) in valve air inlet tube. |  |  |  |
| B | Instale a bleed valve no suporte de fixação (PWC32044) usando parafusos escravos e torqueie de 16 a 20 lb.in. Make sure that metering orifice is blanked off by fixture. Secure compressor bleed valve in holding fixture (PWC30410) using slave bolts, and torque 16 to 20 lb.in. |  |  |  |
| C | Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte no air delivery inlet port Connect air supply to fixture with regulator and shut off valve to air delivery inlet port. |  |  |  |

| D | Pressurize a unidade com ar comprimido com 70 psi (Pre- SB3229) ou 60 ± 5 psi (Post-SB3229) e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 5.0 psi em 5 minutos (Pre-SB3229) ou 0.5 psi por minuto (Post- SB3229). Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente. Pressurize unit with filtered air at 70 psi (Pre-SB3229) or 60 ± 5 psi (Post- SB3229), then close shut off valve. The pressure loss shall not exceed 5.0 psi over 5-minuteperiod (Pre-SB3229) or 0.5 psi per minute (Post-SB3229). Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Calibração da Compressor Bleed Valve Calibrate the Compressor Bleed Valve Remova o plug da carcaça da bleed valve e conecte um medidor de pressão de 0 a 50 psia. Conecte ao medidor de pressão de 0 a 75 psia. Remove plug from cover of bleed valve and connect 0 to 50 psia pressure gage. Connect the 0 to 75 psia pressure gage. |  |  |  |
| F | Aplique pressão de 70 psia na entrada da válvula e verifique se a pressão de controle resultante está dentro dos limites detalhados na tabela 701. Pressão de Controle: Control Pressure: Apply inlet pressure of 55 psia and check that the resultant control pressure is within limits detailed in Table 701. |  |  |  |
| G | Se a pressão não estiver dentro dos limites, desmonte a válvula até o necessário para fazer a substituição do plug. Refira-se ao IPC para selecionar o orifício de tamanho apropriado. Monte a válvula e a teste novamente seguindo as instruções anteriores. If pressure is not within limits, disassemble valve to extent required to replace metering plug (7, Fig. 701). Refer to the Illustrated Parts Catalog for selection of appropriate size of orifice. Reassemble and test in accordance with preceding instructions. |  |  |  |
| H | Realize a checagem novamente e registe o controle de pressões. Desconecte os medidores e suprimento de ar. Instale o plug e o packing. Torqueie o plug de 15 a 20 lb.in. Remova a unidade do suporte de fixação, descarte os packings utilizados no teste e frene os plugues e parafusos. Recheck and record control pressures. Disconnect gages and air supply. Install plug and new preformed packing. Torque plug 15 to 20 lb.in. Remove unit from holding fixture, discard preformed packing and lockwire plugs and bolts. |  |  |  |

Tabela 701 – Limites de Pressão de Controle

Table 701 – Control Pressure Limits

| Part Number | Min. PSIA | Max. PSIA |
| --- | --- | --- |
| Low Pressure | 33.55 | 34.55 |
| High Pressure (Pre-SB3227 only) | 27.30 | 28.10 |
| High Pressure | 28.30 | 29.20 |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21/05/2025 | Atualização da revisão de manual | Arthur Castro |