| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR BLEED VALVE (GUIDE PIN SHAFT) |  | P&WC |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL PART NUMBER 3021243 | 75-30-00 | TLN02211 | Revision No. 53, Dated Nov 24/2025 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | P/N | S/N |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3011765 | 3049038-02 | 3133922-01 |
| 3022095 | 3049038-03 | 3100829-07 |
| 3024060 | 01R3100829-03 | 01R3100829-07 |
| 3022566 | 3100829-04 | 3121248-03 |
| 3029174 | 01R3100829-04 | 3114735-01 |
| 3100829-01 | 3075033-01 | 01R3114735-01 |
| 3100829-03 | 3136049-01 | 540-1407-3 |
| 01R3121248-03 |  |  |

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Teste de Vazamento Leakage test Instale um retentor novo (PN: AS3209-009) no tubo de admissão da válvula. Install preformed packing (P/N AS3209-009) in valve air inlet tube. |  |  |  |
| B | Instale a válvula de sangria no suporte de fixação (PWC30410) usando parafusos escravos e torqueie-os de 16 a 20 lb.in. Secure compressor bleed valve in holding fixture (PWC30410) using slave bolts, and torque 16 to 20 lb.in. |  |  |  |
| C | Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte. Connect air supply to fixture with regulator and shut off valve. |  |  |  |

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| D | Pressurize a unidade com ar comprimido com 55 ± 5 psi e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 2.5 psi em 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente. Perda de pressão: Pressure Loss: Pressurize unit with filtered air at 55 ± 5 psia, then close shutoff valve. The pressure loss shall not exceed 2.5 psi over a five minute period. Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent. |  |  |  |
| E | Calibração da Válvula de Sangria do Compressor Calibrate the Compressor Bleed Valve Remova o plug da carcaça da válvula de sangria e conecte um medidor de pressão de 0 a 50 psia. Remove plug from cover of bleed valve and connect 0 to 50 psia pressure gage. |  |  |  |
| F | Aplique pressão de 55 psia na entrada da válvula e verifique se a pressão de controle resultante está dentro dos limites detalhados na tabela 701. Pressão de Controle: Control Pressure: Apply inlet pressure of 55 psia and check that the resultant control pressure is within limits detailed in Table 701. |  |  |  |
| G | Para diminuir a pressão de controle, alargue o orifício do plugue de medição secundário com uma pequena lima redonda. Para aumentar a pressão, substitua o plugue secundário por um novo que não tenha sido alargado. Se a pressão continuar abaixo dos limites, substitua o plugue primário. To lower the control pressure, enlarge the secondary metering plug (7, Fig. 702) in increments of 0.0002 inch with a small round file. To increase pressure, replace the existing secondary metering plug with a new one that has not been enlarged. If pressure is still below limits, replace the primary metering plug. |  |  |  |
| H | Realize a checagem novamente e registe o controle de pressões. Desconecte os medidores e suprimento de ar. Instale o plug e o packing. Torqueie o plug de 15 a 20 lb.in. Remova a unidade do suporte de fixação, descarte os packings utilizados no teste e frene os plugues e parafusos. Recheck and record control pressures. Disconnect gages and air supply. Install plug and new preformed packing. Torque plug 15 to 20 |  |  |  |

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
|  | lb.in. Remove unit from holding fixture, discard preformed packing and lockwire plugs and bolts. |  |  |  |

Tabela 701 – Limites de Pressão de Controle

Table 701 – Control Pressure Limits

| Part Number | Min. (PSIA) | Max. (PSIA) | Medido ¦ Measured (PSIA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3011765 | 20.40 | 21.60 |  |
| 3022095 | 22.10 | 23.30 |  |
| 3024060 | 20.80 | 22.00 |  |
| 3022566 |  |  |  |
| 3029174 |  |  |  |
| 3100829 |  |  |  |
| 3114735 | 19.80 | 21.00 |  |
| 3121248 | 23.70 | 24.90 |  |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21/05/2025 | Atualização da revisão de manual | Arthur Castro |
| 02 | 10/11/2025 | Exclusão de Part Numbers não pertencentes ao manual | Arthur Castro |
| 03 | 02/03/2026 | Atualização da data de revisão do manual | Arthur Castro |