| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR BLEED VALVE |  | P&WC |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL PART NUMBER 3049726 | 75-30-04 | TLN02595 | Revision No. 07 Dated: June 28/2021 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | P/N | S/N |

Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers

ALL

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Teste de Vazamento Leakage test Registre todos os teste da Tabela 1005, Tabela de Teste do Conjunto da Válvula. Make a record of all the tests limits in Table 1005, Valve Assembly Test Table. |  |  |  |
| B | Se o resultado dos testes não estiverem dentro dos limites, isole a falha com o auxílio da Tabela 1006 ou faça uma nova inspeção. Certifique-se de realizar outro teste funcional após isolar o problema. If the test results are not within the limits, isolate the fault with the help of Table 1006, Fault Isolation, or do another inspection. Make sure to do another functional test after you have isolated the problem. |  |  |  |
| C | Rejeite o conjunto da válvula se não puder isolar o problema e se os resultados dos testes não estiverem dentro dos limites. Reject the valve assembly if you cannot isolate the problem and the test results are not within the limits. |  |  |  |

FS.1085

Tabela 1005 – Tabela de Teste do Conjunto da Válvula

Table 1005 – Valve Assembly Test Table

| Teste Test | Descrição Description | Valores e Limites Values and Limits |
| --- | --- | --- |
| Teste de Vazamento Leak Check | Bloqueie o orifício secundário apertando o parafuso no acessório de fluxo. Com o indicador instalado, aplique uma pressão de 35 a 45 psig com ar comprimido e feche a válvula shut-off. Verifique se há vazamentos ou perda de pressão. Block the secondary metering orifice by tightening the screw on the flow fixture. With the gauge installed in the inlet line, apply the air to the test fixture at 35 to 45 psig and close the shut-off valve. Check for leaks or pressure loss. | Perda máxima de pressão permitida: 0.5 psi por minuto durante 5 minutos. Maximum pressure loss permitted: 0.5 psi per minute over 5 minutes. Vazamento máximo: Max Leaking NCC.: |
| NOTA: O teste de vazamento não é requerido para peças com o anel de selo. NOTE: Leak test not required for parts with a seal ring. |  |  |
| Teste de Pressão Px Px Pressure Check | Remova o plugue e instale um indicador no lugar. Aplique air P3 a 40.0 psig e registre a pressão de Px. Remove the machined threaded plug and install the gauge in place, to read Px pressure. Apply P3 air to the test fixture at 40.0 psig and record the Px pressure. | Diferença máxima de leitura entre as leituras de Px: ∆ = 0.5 psi maximum. Maximum difference permitted between the Px readings: ∆= 0.5 psi maximum. Valor 1 Value 1: Valor 2 Value 2: Valor 3 Value 3: NCC: |
|  | Aumente a pressão P3 para 55 psig e retorne para 40.0 psig. Registre a pressão Px. Repita essa etapa 3 vezes. Increase the P3 pressure to 55 psig and return to 40.0 psig. Record the Px pressure. Repeat this step 3 times. |  |
| Operação da Válvula Valve Operation | Certifique-se de que 1.0 a 1.5 lbf e necessário para movimentar o pistão da válvula de sangria. Make sure that 1.0 to 1.5 lbf is needed to move the bleed valve piston | Após um determinado tempo, uma força de 1.0 a 2.0 lbf é necessária para mover o pistão da válvula de sangria. After a certain time in service, a force of 1.0 to 2.0 lbf is needed to move the bleed valve Piston |
|  |  | Força Force: |
|  |  | NCC.: |
|  |  | Indicador de pressão delta em A: 3.2 |
|  |  | psid máximo com a válvula |
| Vazamento do Selo do Pistão Piston Seal | Conecte o suprimento de ar na porta P3. Aumente a pressão até que a pressão na cavidade A seja de 59 a 61 psia. Meça a pressão de delta no diâmetro de 0.36 in do orifício. Connect supply air to port P3 and diameter 0.036 in. orifice. | completamente fechada. Se o vazamento exceder o limite:verifique se os selos do pistão estão instalados corretamente, então ligue a válvula de sangria diversas vezes e repita a |
| Leakage | Increase supply air pressure so that the pressure at cavity A | verificação de vazamento. |
|  | is 59 to 61 psia. Measure delta pressure gauge A across the | Delta pressure gauge A: 3.2 maximum with |
|  | diameter 0.36 in. orifice. | the valve in fully closed position. If leakage |
|  |  | over limit: - check that piston seals is installed |
|  |  | correctly, then cycle the Bleed Off Valve |
|  |  | several times and repeat leak check. |
|  |  | Pressão: |
|  |  | Pressure: |
|  |  | NCC.: |
| FS.1085 |  |  |

Tabela 1006 – Isolamento de Falhas

Table 1006 – Fault isolation

| Falha Fault | Provável Causa Probable Cause | Correção Correction |
| --- | --- | --- |
| Vazamentos Leaks | Retentor com defeito de fabricação. Defective performed packing | Substituir o retentor. Replace the performed packing. |
|  | Diafragma vazando (não selado) Compressor bleed valve diaphragm leaking (not sealed) | Sele o diafragma. Seal the compressor bleed valve diaphragm. |
|  | Plug com defeito ou bloqueado. | Substitua o plugue. |
|  | Defective or blocked metering plug. | Replace the metering plug. |
| Variação de Pressão Px | Diafragma danificado. | Substitua o diafragma. |
| (Sem repetibilidade) | Damaged compressor bleed valve diaphragm. | Replace the bleed valve diaphragm. |
| Px Pressure Variation (Not | Retentor da mola helicoidal não | Torqueie e sele o retentor da mola |
| repeatable) | instalado corretamente. | helicoidal de compressão. |
|  | Helical compressor spring retainer not | Torque and seal the helical compression spring |
|  | installed correctly. | retainer. |
| Pistão da válvula muito preso ou muito frouxo. Bleed valve piston too tight or too loose. | Desgaste, dano ou sujeira no embuchamento e/ou mola helicoidal de compressão. Worn, damaged or dirty damper bushing and/or helical compression springs. | Substitua o embuchamento e/ou mola helicoidal de compressão. Replace the damper bushings and/or helical compression springs. |

| Observações Remarks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

FS.1085

HISTÓRICO DE REVISÃO / REVISION HISTORY

| REV | DATA (DATE) | MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON) | NOME (Name) |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Nov. 07, 2025 | Revisão da ficha de serviço | Arthur Castro |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |