| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR BLEED VALVE (GUIDE PIN SHAFT) |  | P&WC |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL PART NUMBER 3030443 | 75-30-00 | TLN02418 | Revision No. 49, Dated Nov 25/2024 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | P/N | S/N |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3029174 | 3100829-01 | 3100829-03 | 01R3100829-03 | 3075033-01 | 3136049-01 | 3133922-01 |

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Teste de Vazamento Leakage test Instale um retentor novo (PN: AS3209-009) no tubo de admissão da válvula. Install preformed packing (P/N AS3209-009) in valve air inlet tube. |  |  |  |
| B | Instale a válvula de sangria no suporte de fixação (PWC30410) usando parafusos escravos e torqueie-os de 16 a 20 lb.in. Secure compressor bleed valve in holding fixture (PWC30410) using slave bolts, and torque 16 to 20 lb.in. |  |  |  |
| C | Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte. Connect air supply to fixture with regulator and shut off valve. |  |  |  |
| D | Pressurize a unidade com ar comprimido com 55 ± 5 psi e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 2.5 psi em 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente. Perda de Pressão: Pressure Loss: |  |  |  |

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
|  | Pressurize unit with filtered air at 55 ± 5 psia, then close shutoff valve. The pressure loss shall not exceed 2.5 psi over a five minute period. Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent. |  |  |  |
| E | Calibração da Válvula de Sangria do Compressor Calibrate the Compressor Bleed Valve Remova o plug da carcaça da válvula de sangria e conecte um medidor de pressão de 0 a 50 psia. Remove plug from cover of bleed valve and connect 0 to 50 psia pressure gage. |  |  |  |
| F | Aplique pressão de 55 psia na entrada da válvula e verifique se a pressão de controle resultante está dentro dos limites detalhados na tabela 1. Pressão de Controle: Control Pressure: Apply inlet pressure of 55 psia and check that the resultant control pressure is within limits detailed in Table 1. |  |  |  |
| G | Para diminuir a pressão de controle, alargue o orifício do plugue de medição secundário com uma pequena lima redonda. Para aumentar a pressão, substitua o plugue secundário por um novo que não tenha sido alargado. Se a pressão continuar abaixo dos limites, substitua o plugue primário. To lower the control pressure, enlarge the secondary metering plug (7, Fig. 702) in increments of 0.0002 inch with a small round file. To increase pressure, replace the existing secondary metering plug with a new one that has not been enlarged. If pressure is still below limits, replace the primary metering plug. |  |  |  |
| H | Realize a checagem novamente e registe o controle de pressões. Desconecte os medidores e suprimento de ar. Instale o plug e o packing. Torqueie o plug de 15 a 20 lb.in. Remova a unidade do suporte de fixação, descarte os packings utilizados no teste e frene os plugues e parafusos. Recheck and record control pressures. Disconnect gages and air supply. Install plug and new preformed packing. Torque plug 15 to 20 lb.in. Remove unit from holding fixture, discard preformed packing and lockwire plugs and bolts. |  |  |  |

Tabela 1 – Limites de Pressão de Controle

Table 1 – Control Pressure Limits

| Part Number | Min. (PSIA) | Max. (PSIA) | Medido ¦ Measured (PSIA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20.80 | 22.00 |  |

Observações

Remarks

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 22/05/2025 | Atualização da revisão | Arthur Castro |