| Componente Component | O.S W.O | Fabricante Manufacturer | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR BLEED VALVE |  | P&WC |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Válvula de Sangria do Compressor |
| Title | Compressor Bleed Valve Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL PART NUMBER 3032843 | 75-30-00 | TLN02608 | Revision No. 57, Dated Dec 23/2024 |
| Descrição do teste Test description |  | Conjunto Maior Main Part |  |
| INICIAL Initial | FINAL Final | P/N | S/N |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3102060-05 | 3104549-01 | 3104662-01 | 3106870-01 | 01R3106870-01 |
| 3112714-01 | 3117010-01 | 3123126-01 | 3059831-01 |  |

| Teste da Válvula de Sangria do Compressor Compressor Bleed Valve Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Teste de Vazamento Leakage test Instale um retentor novo ou equivalente, na base do pino mola. Fit new performed packing or equivalent, at base of spring pin. |  |  |  |
| B | Instale a válvula de sangria no suporte de fixação usando parafusos escravos e torqueie-os de 16 a 20 lb.in. Secure compressor bleed valve in flow fixture with slave bolts and torque 16 to 20 lb.in. |  |  |  |
| C | Conecte o suprimento de ar no suporte com regulador e válvula de corte. Connect air supply with regulator and shut off valve to air delivery inlet port. |  |  |  |
| D | Pressurize a unidade com ar comprimido com 60 ± 5 psi e então feche a válvula de corte. A perda de pressão não deve exceder 0.50 psi em 5 minutos. Verifique se há vazamentos no encanamento do dispositivo de fluxo, conforme necessário, com fluido de verificação de vazamento (PWC05-007) ou equivalente. Pressurize unit with filtered air at 60 ± 5 psia, then close shutoff valve. The pressure loss shall not exceed 0.50 psi over a five minute period. Check flow fixture plumbing for leakage as required with leak checking fluid (PWC05-007), or equivalent. |  |  |  |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 22/05/2025 | Atualização da revisão | Arthur Castro |