| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | AP-B3 Main Fuel Control |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-03-01 | TLN02362 | June 17,2014 Temp revision 73-2 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440970-1 | 440970-2 | 440970-3 | 440970-4 | 440970-4 (Less -2) |
| 6892328 | 6893609 | 23064874 | 23067638 | 23073556 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Defina o ângulo de aceleração em 90 graus. Set throttle at 90 degree angle. |  |  |  |
| B | Remova a carcaça traseira e fixe o acessório de medição na carcaça principal. Remove the rear cover and attach T27256 measuring fixture speed rack depressor to the main body. |  |  |  |
| C | Use a seguinte formula para calcular a diferença total ou a espessura total requerida para os calços. A dimensão predefinida da formula deve ser mantida com o controle até a calibração final. Use the following formula to calculate the total difference or the total thickness of shims required. The mechanical preset formula dimension shall remain with the control through final calibration. PART “A” _______________ – _____0.0785____ = _______________ – PART “B” _______________ TOTAL DIFF _______________ |  |  |  |
| D | Defina a pressão P1 em 250 50 PSIG e aplique 5 in.Hg de vácuo. Com a chave de torque T26792, ajuste a tensão da mola de balanço para 0.077 0.002 in no relógio apalpador. Set P1 pressure at 250 50 PSIG and apply 5 inches of Hg vacuum. With the T26792 torque wrench, adjust the balance spring tension adjustment to 0.077 0.002 inch on dial indicator. |  |  |  |
| E | Aproxime todos os fluxos totais para um valor entre 200 e 500 PPH abaixo do requerido. Approach all total flows from a value of 200 to 500 PPH lower than the requirement |  |  |  |
| F | Com a válvula Cutoff aberta e porta P4 tamponada, aplique gradativamente combustível a uma pressão de 600 10 PSI na porta P1. Não é permitido vazamentos. With the cutoff valve in the open position, P4 fuel outlet port capped, apply fuel pressure gradually to control the P1 fuel inlet port at a pressure of 600 10 PSI. There is to be no leakage |  |  |  |
| G | Com a válvula Cutoff fechada, aplique combustível a uma pressão de 125 10 PSI na porta P1. With the cutoff valve closed, apply fuel to the control P1 fuel inlet port at a pressure of 125 10 PSI. |  |  |  |

INSTRUÇÕES DE PREAJUSTE ¦ PRESET INSTRUCTIONS

CHECK DO ATUADOR DE PT2 ¦ PT2 ACTUATOR RACK PREFLOW CHECK

CRPM VS SPEED RACK

PRECALIBRAÇÃO ¦ PRECALIBRATION

CALIBRAÇÃO FINAL ¦ FINAL CALIBRATION

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |