| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-D3 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-01 | TLN02145 | July 26,2017 Temp. Revision 73-31 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS

2524909-7

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS |  | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits |  | Result | Date | Performed by |
| A | Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem. Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |  |
| B | Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-50 lb.in. Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. Assemble throttle quadrant and pointer on the end of throttle shaft and tighten to 40-50 lb.in. |  |  |  |  |
| C | As condições do teste devem ser estabilizadas na seguintes tolerâncias: Test conditions shall be established within the following tolerances: Velocidade 5 RPM Speed 5 RPM Suprimento de combustível (PHR) 1 PHR na taxa de 0-99 0.1% PHR na taxa de 100 ou superior. Fuel supply (PHR) 1 PHR in the range 0-99, 0.1 percent PHR in the range 100 or greater. Ângulo de aceleração 0.25 graus Throttle angle 0.25 degrees PC 0.10 psia PC 0.10 psia Mantenha a pressão PO em 3010 psig no controle do by-pass Maintain PO pressure at 3010 psig at control bypass tap. |  |  |  |  |
| D | Verifique o torque do parafusos da carcaça da válvula by-pass. O torque deve ser de 19-21 lb.in Check the torque on bypass cover screws. Torque must be 19-21 lb.in. Torque aplicado (______) lb.in Applied torque |  |  |  |  |
|  | NCC | Data de Validade ¦ Expiration Date |  |  |  |
|  |  | ___/___/______ |  |  |  |
| E | Afrouxe a porca e ajuste o conjunto do bellows para colocar PC-PY dentro dos limites. Torqueie a porca de 20-25 lb.in após o ajuste. Loosen nut and adjust bellows assembly to bring PC-PY within limits. Tighten nut to 20-25 lb.in after adjustment. Torque aplicado (______) lb.in Applied torque |  |  |  |  |
|  | NCC | Data de Validade ¦ Expiration Date |  |  |  |
|  |  | ___/___/______ |  |  |  |
| F | Afrouxe a porca e, usando uma chave Allen na cabeça do parafuso batente, ajuste a sleeve da metering valve para colocar o fluxo de injeção dentro dos limites. Registe PC-PY e PC-PX. Torqueie a porca de 28-32 lb.in. Loosen nut and using an Allen wrench in the end of stop screw, adjust metering valve sleeve to bring nozzle flow within limits. Record PC-PY and PC-PX. Tighten nut to 28-32 lb.in. Torque aplicado (_____) lb.in Applied torque |  |  |  |  |
|  | NCC | Data de Validade ¦ Expiration Date |  |  |  |
|  |  | ___/___/______ |  |  |  |
| G | Remova a linha PY da porta. Afrouxe a porca e ajuste o parafuso para obter o fluxo especificado. Torqueie a porca de 20-25 lb.in após o ajuste. Reconecte a linha PY na porta. Faça o cliclo de PC na temperatura ambiente em 120 psia por 5 vezes. Remove PY line from the fuel control. Loosen nut and adjust screw to obtain the specified flow. Tighten nut to 20-25 lb.in after adjustment. Reconnect PY line to the fuel control. Cycle PC from ambient to 120 psia five times. Torque aplicado (_____) lb.in Applied torque |  |  |  |  |
|  | NCC | Data de Validade ¦ Expiration Date |  |  |  |
|  |  | ___/___/______ |  |  |  |

LIMITES DE CALIBRAÇÃO DO TESTE DE SERVIÇO ¦ SERVICE TEST CALIBRATION LIMITS

LIMITES DE CALIBRAÇÃO FINAL ¦ FINAL CALIBRATION LIMITS

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |