| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-64 | TLN02337 | Nov. 18,2020 Revision 02 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |
| --- | --- |
| 4138008-1, -2, -3, -3 ISS 4 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem. Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-50 lb.in. Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. Assemble throttle quadrant and pointer on the end of throttle shaft and tighten to 40-50 lb.in. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. |  |  |  |
| D | Mantenha uma pressão Po dentro de 10-30 psig usando uma válvula de controle Po. Mantenha a pressão P2 dentro de  10 psi do valor especificado para o fluxo de injeção abaixo de 300 pph e dentro de  25 psi para os fluxos superiores, usando uma válvula reguladora de pressão de retorno (Pn). Maintain the (P2) pressure within ± 10 psi of the value specified for nozzle flows below 300 pph, and within ± 25 psi at higher flows, using (Pn) back pressure regulator valve. |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| E | Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão entre 26 – 42 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw between 26-42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |
| F | Torqueie as porcas para os valores especificados. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e fluxo de injeção e adicionalmente, a pressão de Pc-Px, Px-Py e P2 no Ponto de Teste. Torque nuts to values specified. Record all P1-P2 differential pressure and nozzle flows and additionally, (Pc-Px) pressure, (Px-Py) pressure and (P2) pressure at Test Point. |  |  |  |
| G | Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar (Py). Torqueie o fluxo de ar Py no valor especificado. Registre o fluxo de ar (Py) instalado. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to value specified. Record (Py) air flow jet size installed. |  |  |  |
| H | Após ajustar o parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta, torqueie a porca de 20–25 lb.in. After resetting idle speed adjustment screw, torque nut to 20–25 lb.in. |  |  |  |

TESTE AETS 71188 | AETS 71188 TEST

| FS.1074 Audit Specification |  |
| --- | --- |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data / / Date | Assinatura Signature |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason Review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 19/05/2025 | Correção dos Part Numbers aplicáveis | Arthur Castro |
| 02 | 31/10/2025 | Revisão da ficha de serviço | Arthur Castro |