| Componente Component | O.S W.O | Modelo Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-15 | TLN02329 TLN02336 | Jan 14,2019 Temp. Revision 73-16 |
|  |  | Conjunto Maior Main Part |  |
|  |  | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3244745-2 | 3244745-3 | 3244745-4 | 3244745-5 |

| Teste da Unidade de Controle de Combustível Fuel Control Unit Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o Quadrante de Aceleração (PN 2550131) na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40–50 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble (PN 2550131) throttle quadrant on end of cam shaft and tighten to 40–50 lb.in. |  |  |  |
| B | Remova o plug e instale o acessório especial de teste (PN 2561527). Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug and assemble (PN2561527), special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. |  |  |  |
| C | Mantenha uma pressão Po de 10-30 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação. Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 200 psig e dentro de ± 25 psi em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn. Maintain a Po pressure of 10-30 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified. Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 200 psig and within ± 25 psi at higher pressures, using Pn back pressure regulator valve. |  |  |  |
| D | Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 26 - 42 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 26 - 42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |
| E | Torqueie as porcas de 25-30 lb.in e 25-35 lb.in respectivamente. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e adicionalmente, a pressão Pc-Px no Ponto de Teste. Torque nuts to 25-30 lb.in and 25-35 lb.in respectively. Record all P1-P2 differential pressures and nozzle flows and additionally, Pc-Px pressure at Test Point. |  |  |  |
| F | Ajuste a porca até que o fluxo de injeção leia 13 – 17 pph. Adjust nut until the nozzle flow reads 13 – 17 pph. |  |  |  |
| G | Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Py. Torqueie o fluxo de ar Py de 9 – 11 lb.in. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to 9 – 11 lb.in. |  |  |  |
| H | Após o ajuste de parada de marcha lenta, torqueie a porca de 20 – 25 lb.in. After adjustment of idle speed stop, torque nut to 20 – 25 lb.in. |  |  |  |

CALIBRAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS TESTES ¦ CALIBRATION AND TEST LIMITATIONS

TESTE AETS 68852 ¦ AETS 68852 TEST

TESTE AETS 71202 ¦ AETS 71202 TEST

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |