| COMPONENTE ¦COMPONENT | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-28 | TLN02400 | Revised 29 Oct 2024, Revision 2 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | P/N | S/N |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2524439-6 | 2524439-7 | 2524439-8 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente. Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug from port and install a standard adapter. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o quadrante de aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant on end of cam shaft and tighten to 40-45 lb.in. |  |  |  |
| D | Conecte o suprimento de ar na porta e defina uma pressão de 100 psi na porta (Pc) de verifique se há vazamentos. Connect and set air supply of 100 psi to pressure port and check for leakage. |  |  |  |

TESTE AETS 68852| AETS 68852 TEST

TESTE AETS 71202 | AETS 71202 TEST

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| DATA (DATE) | MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON) | NOME (Name) |
| --- | --- | --- |
| Aug 3rd, 2022 | Original | Jean Andrade |
| 21/05/2025 | 01 – Alteração da revisão devido a atualização do manual | Arthur Castro |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |