| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-28 | TLN02400 | May 2,2018 Temporary Revision 73-23 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2524245-1 | 2524245-2 | 2524245-3 | 2524245-4 | 2524245-5 | 2524245-6 | 2524245-7 | 2524245-8 |
| 2524245-9 | 2524245-10 | 2524259-4 | 2524259-5 | 2524259-6 | 2524259-7 | 2524259-8 | 2524259-9 |
| 2524259-10 | 2524314-1 | 2524314-2 | 2524314-3 | 2524314-4 | 2524314-5 | 2524314-6 | 2524314-7 |
| 2524314-8 | 2524314-9 | 2524314-10 | 2524315-1 | 2524315-2 | 2524315-3 | 2524315-4 | 2524315-5 |
| 2524315-6 | 2524315-7 | 2524315-8 | 2524315-9 | 2524315-10 | 2524316-1 | 2524316-2 | 2524316-3 |
| 2524316-4 | 2524316-5 | 2524316-6 | 2524316-7 | 2524316-8 | 2524316-9 | 2524316-10 | 2524439-1 |
| 2524439-2 | 2524439-3 | 2524439-4 | 2524439-5 |  |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente. Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug from port and install a standard adapter. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o quadrante de aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant on end of cam shaft and tighten to 40-45 lb.in. |  |  |  |
| D | Conecte o suprimento de ar na porta e defina uma pressão de 100 psi na porta (Pc) de verifique se há vazamentos. Connect and set air supply of 100 psi to pressure port and check for leakage. |  |  |  |

CALIBRAÇÃO E LIMITAÇÕES DO TESTE ¦ CALIBRATION AND TEST LIMITATIONS

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |