| COMPONENTE ¦ COMPONENT | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-03 | TLN02387 | October 9th, 2015 Temporary Revision 73- 24 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | P/N | S/N |

TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS

3244721-11

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem. Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40-45 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant and pointer on the end of throttle shaft and tighten to 40-45 lb.in. |  |  |  |
| D | Defina a pressão (Pn) em 400 psig usando a válvula de controle (Pn), certificando-se de que um fluxo de injeção de 400 pph está indicado no medidor de fluxo de injeção. Não altere as configurações da válvula agulha durante todo o teste. Set (Pn) pressure at 400 psig, using (Pn) control valve, ensuring that a nozzle flow of 400 pph is indicated on nozzle flowmeter. Do not change the setting of needle valve during the entire test. |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| E | Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 26-38 in.Hg. Ajuste o orifício da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 26-38 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |
| F | Torqueie as porcas para o valor especificado e registre todas as pressões diferenciais de P1-P2. Torque nuts to value specified and record the nozzle flows and the (P1-P2) differential pressure. |  |  |  |
| G | Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar (Py). Torqueie o fluxo de ar Py no valor especificado. Registre o fluxo de ar (Py) instalado. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to value specified. Record (Py) air flow jet size installed. |  |  |  |
| H | Após ajustar o parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta, torqueie a porca de 20 – 25 lb.in. After adjustment of idle speed adjustment screw, torque nut to 20 – 25 lb.in. |  |  |  |

TESTE AETS 15252 | AETS 15252 TEST

TESTE AETS 15253 | AETS 15253 TEST

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| DATA (DATE) | MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON) | NOME (Name) |
| --- | --- | --- |
| 03/08/2022 | Original | Jean Andrade |
| 20/05/2025 | Correção da publicação técnica e alteração da data de revisão | Arthur Castro |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |
| MM/DD/AAAA |  |  |