| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit | 3244802-3 |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |  |  |  |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |  |  |  |
| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION |  | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST |  | 73-20-38 | TLN02398 | May 9,2018 Temporary Revision 73-14 |
|  |  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  |  | PN | SN |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Monte a FCU na bancada de teste, usando o adaptador estriado e o adaptador de montagem. Assemble the Main Fuel Control Unit to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plugue e instale o acessório especial de teste. Remova o plugue e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug and assemble, special testing fixture. Remove plug and install a standard adapter into ports. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o Quadrante de Aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 30-35 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant and pointer on the end of throttle shaft and tighten to 30-35 lb.in. |  |  |  |
| D | Mantenha uma pressão Po de 30-50 psig na conexão de Po, usando uma valvula reguladora de pressão de retorno Po, exceto quando houver outra especificação. Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 200 pph e dentro de ± 25 psi em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn. Maintain Po pressure of 30 to 50 psig, using Po back pressure regulator valve, except where otherwise specified. Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 200 pph and within ± 25 psi at higher pressures, using Pn back pressure regulator valve. |  |  |  |
| E | Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão entre 30 – 42 in.Hg. Ajuste o orificio da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1-P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw between 30 - 42 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |
| F | Torqueie as porcas para os valores especificados. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e fluxo de injeção e adicionalmente, as pressões Pc-Py e P2 no ponto de teste. Torque nuts to values specified. Record all P1-P2 differential pressure and nozzle flows and additionally, (Pc-Py) and (P2) pressure at Test Point. |  |  |  |
| G | Se o fluxo do injector não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar (Py). Torqueie o fluxo de ar Py no valor especificado. Registre o fluxo de ar (Py) instalado. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Py air flow jet. Torque air flow jet to value specified. Record (Py) air flow jet size installed. |  |  |  |
| H | Após ajustar o parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta, torqueie a porca de 20 – 25 lb.in. After resseting idle speed adjustment screw, torque nut to 20 – 25 lb.in. |  |  |  |

CALIBRAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS TESTES ¦ CALIBRATION AND TEST LIMITATION

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| Rev | Data / Date | Motivo da revisão / Reason Review | Nome / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20/05/2025 | Alteração na publicação técnica | Arthur Castro |