| COMPONENTE ¦ COMPONENT | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | P/N | S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-F2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHUAL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-35 | TLN02385 | September 20th, 2018 Temporary Revision 73-31 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | P/N | S/N |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3244799-1 | 3244799-2 | 3244799-3 | 3244799-4 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Instale a MFCU na bancada de teste usando o adaptador estriado e adaptador de montagem, ou equivalente. Assemble the MFCU to the test stand, using spline adapter and mounting adapter, or equivalent. |  |  |  |
| B | Remova o plug da porta e instale o dispositivo de configuração da válvula. Remova o plug e instale um adaptador padrão nas portas. Remove plug from port and assemble valve setting fixture. Remove plug from port and install a standard adapter. |  |  |  |
| C | Remova o contra pino, porca e espaçador do eixo de aceleração. Instale o quadrante de aceleração na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40 – 45 lb.in. Remove cotter pin, nut, and spacer from throttle shaft. Assemble throttle quadrant on end of cam shaft and tighten to 40 – 45 lb.in. |  |  |  |
| D | Mantenha uma pressão Po de 30-50 psig na conexão de Po, exceto quando houver outra especificação. Mantenha a pressão P2 dentro de ± 10 psi do valor especificado em pressões abaixo de 200 pph e dentro de ± 25 psi em pressões mais altas, usando a válvula reguladora de contrapressão Pn. Maintain a Po pressure of 30-50 psig on Po pressure gage, except where otherwise specified. Maintain P2 pressure within ± 10 psi of the value specified at pressures below 200 pph and within ± 25 psi at higher pressures, using Pn back pressure regulator valve. |  |  |  |
| E | Ajuste o parafuso de pressão diferencial P1-P2 para uma pressão de 30 – 48 in.Hg. Ajuste o orificio da sleeve da metering valve até a pressão diferencial P1- P2 e o fluxo de injeção estarem de acordo com os limites especificados. Adjust P1-P2 pressure differential adjustment screw for a pressure of 30 - 48 in.Hg. Adjust metering valve sleeve assembly orifice until P1-P2 pressure differential and nozzle flow are within the limits specified. |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| F | Torqueie as porcas de 35-40 lb.in e 25-35 lb.in respectivamente. Registre todas as pressões diferenciais de P1-P2 e o fluxo de injeção e adicionalmente, a pressão Pc-Py no Ponto de Teste. Torque nuts to 35-40 lb.in and 25-35 lb.in respectively. Record all P1-P2 differential pressures and nozzle flows and additionally, Pc-Py pressure at Test Point. |  |  |  |
| G | Ajuste a porca até que o fluxo de injeção leia 9 – 13 pph. Adjust nut until the nozzle flow reads 9 – 13 pph. |  |  |  |
| H | Se o fluxo do injetor não estiver de acordo com os limites especificados, troque o fluxo de ar Px. Registre o tamanho instalado no final. If the nozzle flow is not within the specified limits, change Px air flow jet. Record size finally installed. |  |  |  |

CALIBRAÇÃO E LIMITAÇÕES DO TESTE | CALIBRATION AND TEST LIMITATIONS

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |

HISTÓRICO DE REVISÃO / REVISION HISTORY

| REV | DATA (DATE) | MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON) | NOME (Name) |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Aug 3rd, 2022 | Original | Jean Andrade |
| 01 | 21/05/2025 | Alteração da publicação técnica | Arthur Castro |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |