| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-N2 Gas Turbine Fuel Control |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |  |  |  |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |  |  |  |
| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION |  | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST |  | 73-23-00 | TLN02165 | June 28,2016 Temporary Revision 73-6 |
|  |  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |
| --- | --- |
| 82010711-1 | RR30000558 |
| 82010711-2 | RR30000565 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS / TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures / Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Monte o controle no suporte usando o acessório de montagem do suporte de calibração (PN 2550136) e adaptador estriado (PN 2550139). Mount the control on the stand using the (PN 2550136) Calibration Stand Mounting Fixture and (PN 2550139) Spline Adapter. |  |  |  |
| B | Instale o encaixe de Pressão PX (PN 2550113) no lugar da tampa da alavanca do fole. Use um packing equivalente com uma conexão. Install the (PN 2550113) PX Pressure Fitting in place of bellows lever cover. Use a packing equivalent with a fitting. |  |  |  |
| C | Instale o Quadrante de Aceleração (PN 2550183) na extremidade do eixo de aceleração e torqueie de 40- 50 lb.in. Posicione o ponteiro de modo que leia 0 graus com a alavanca do acelerador contra o parafuso de batente mínimo. Install the (PN 2550183) Throttle Quadrant on the end of the throttle shaft and tighten to 40-50 lb-in. Position the pointer so that it reads 0 degrees with the throttle lever against minimum stop screw |  |  |  |
| D | As condições do teste devem ser estabilizadas de acordo com as seguintes tolerâncias: - Velocidade (RPM) ± 5 RPM - Suprimento de combustível (PPH) ± 1 PPH no intervalo de 0-99% ± 0.1% PPH no intervalo de 100 ou maior. - Ângulo do acelerador (DEG.) ± 0.25 graus. - PC (psia absoluto) ± 0.10 psia. Test conditions shall be established within the following tolerances: - Speed (RPM) ± 5 RPM. - Fuel Supply (PPH) ± 1 PPH in the range 0-99 ± 0.1% PPH in the range 100 or greater. - Throttle Angle (DEG.) ± 0.25 degree. - PC (psia absolute) ± 0.10 psia |  |  |  |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS / TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures / Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| E | Faça um check inicial de todos os testes para uma função específica. Registre as respostas dos testes na ficha de serviço. Make an initial check of all tests for a specific function. Record test responses on a worksheet. |  |  |  |
| F | Faça todos os ajustes necessários. Make any needed adjustments. |  |  |  |
| G | Repita as checagens para as respostas requeridas e realize os ajustes necessários. Repeat checks for required responses and make needed adjustments. |  |  |  |
| H | Verifique se todas as conexões do teste foram realizadas. Visually verify all test connections are completed. |  |  |  |

FCU’s com mais de 25 horas de operação¦ FCU with more than 25 hours of operating time

TESTE T.S 13635 | T.S 13635 TEST

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |

HISTÓRICO DE REVISÃO / REVISION HISTORY

| REV | DATA (DATE) | MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON) | NOME (Name) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05/11/2025 | Revisão da ficha de serviço | Arthur Castro |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |