| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-P2 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-02 | TLN02146 | April 6,2016 Temporary Revision 73-21 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |
| --- | --- |
| 23065108 | 2524986-8 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS |  | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits |  | Result | Date | Performed by |
| 5.E | As condições do teste devem ser estabelecidas de acordo com as seguintes tolerâncias: Test conditions shall be established within the following tolerances: - Velocidade: 5 RPM Speed: 5 RPM - Suprimento de combustível 1 PPH na taxa de 0-99, 0.1 por cento de PPH na taxa de 100 ou superior. Fuel Supply (PPH) ± 1 PPH in the range 0-99, ± 0.1 percent PPH in the range 100 or greater. - Ângulo de aceleração 0.25 graus Thottle angle 0.25 degree - PC 0.10 psia PC 0.10 psia - Mantenha a pressão Po de 20-40 psi na válvula de controle by-pass. Maintain Po pressure of 20-40 psi at control bypass tap. |  |  | ___/___/___ |  |
| 5.B | Verifique o torque dos parafusos da tampa da válvula by-pass. O torque deve estar entre 19-21 lb.in. Check the torque on bypass cover screws. Torque must be 19-21 lb.in. Torque (______) lb.in |  |  | ___/___/___ |  |
|  | NCC | Data de Validade¦Expiration Date |  |  |  |
| 8.D | Afrouxe a porca e ajuste o conjunto do bellows para ajustar a porta Pc-Py dentro dos limites. Torqueie as porcas de 20-25 lb.in após o ajuste. Loosen nut and adjust bellows assembly to bring Pc-Py within limits. Tighten nut to 20-25 lb.in after adjustment. Torque aplicado (______) lb.in Applied torque |  |  | ___/___/___ |  |
|  | NCC | Data de Validade¦Expiration Date |  |  |  |
| 8.E | Afrouxe a porca e utilizando uma chave Allen no parafuso batente, ajuste a sleeve da metering valve para deixar o fluxo de injeção dentro dos limites. Torqueie as porcas de 28-32 lb.in. Loosen nut and using an Allen wrench in the end of stop screw, adjust metering valve sleeve to bring nozzle flow within limits. Tighten nut to 28-32 lb.in. Torque aplicado (________) lb.in Applied torque |  |  | ___/___/___ |  |
|  | NCC | Data de Validade¦Expiration Date |  |  |  |
|  | Remova a linha Py da FCU. Afrouxe a porca e ajuste o parafuso para obter um fluxo especificado. Torqueie a porca de 20-25 lb.in. Reconecte a linha Py na FCU. Remove the PY line from the fuel control. Loosen nut and adjust screw to obtain the specified flow. Tighten nut to 20-25 lb.in. Reconnect PY line to the fuel control. Torque aplicado (_______) lb.in Applied torque |  |  | ___/___/___ |  |
|  | NCC | Data de Validade¦Expiration Date |  |  |  |
| 9.D | Instale as carcaças da FCU e fixe-as com os parafusos. Torqueie os parafusos de 11-12 lb.in Assemble the cover to the main flow body assembly and secure with screws (20). Tighten the screws to 11-12 lb-in. Torque aplicado (______) lb.in Applied torque |  |  | ___/___/___ |  |
|  | NCC | Data de Validade¦Expiration Date |  |  |  |

LIMITES E CALIBRAÇÃO DO TESTES DE SERVIÇO ¦ SERVICE TEST CALIBRATION LIMITS

LIMITES DE CALIBRAÇÃO FINAL ¦ FINAL CALIBRATION LIMITS

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |