| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | DP-V3 Fuel Control |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-03 | 02147 | Temp. Revision 73-27 April 6,2016 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |
| --- | --- |
| 23065143 | 2524889-16 |
| 23065148 | 2549058-7 |

| §-4. FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS / TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures / Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Monte o controlador de combustível na bancada de teste Allison P/N 6893372 modificado para fornecer uma folga adequada para a válvula servo eletropneumática ou equivalente. Mount fuel control on Allison P/N 6893372 test stand modified to provide adequate clearance for electropneumatic servo valve or equivalent. |  |  |  |
| B | Instale o quadrante de aceleração 2550944D no eixo de aceleração. Install 2550944D throttle quadrant on throttle shaft. |  |  |  |
| C | Gire o eixo do acelerador até que o conjunto da alavanca do batente entre em contato com o parafuso de ajuste do batente do acelerador mínimo. Posicione o ponteiro para ler 0 graus com a alavanca do acelerador contra o parafuso de batente mínimo. Torqueie o quadrante de aceleração 2550944D de 40-45 lb.in. Rotate throttle shaft until stop lever assembly contacts minimum throttle stop set screw. Install the 2550183 Throttle Quadrant on the end of the throttle shaft and tighten to 40-50 lb-in. Position the pointer so that it reads 0 degrees with the throttle lever against minimum stop screw. Tighten 2550944D throttle quadrante to 40-45 lb.in. |  |  |  |
| D | Gire o eixo do acelerador até que o conjunto da alavanca do batente entre em contato com o parafuso de ajuste do batente do acelerador máximo. O acessório do quadrante deve ler de 94 – 100 graus. Rotate throttle shaft until stop lever assembly contacts maximum throttle stop set screw. Quadrant fixture shall read 94 -100 degrees |  |  |  |
| E | Instale o encaixe de pressão 2550113A PX no lugar da tampa, caso ainda não tenha feito anteriormente. Fixe com dois parafusos, torqueando de 3 em 3 lb.in ate chegar em 11 - 12 lb.in. Install 2550113A PX pressure fitting in place of cover if not previously accomplished. Secure fitting with two screws. Tighten screws in alternating 3.0 lb.in increments to final pull-down torque of 11.0-12.0 lb.in. |  |  |  |
| F | As condições do teste devem ser estabilizadas de acordo com as seguintes tolerâncias: - Velocidade (RPM) mantido em 5 RPM - Pressão de descarga (PD) deve ser mantida dentro de 5 psig do valor programado para 100 psi. - Ângulo de aceleração (DEG.) mantido em 0.25 graus. - PC (psia absoluto) mantido em 0.10 psia. Test conditions shall be established within the following tolerances: - Speed (RPM) shall be mainteined within 5 RPM. - Discharge pressure (PD) shall be mainteined within 5 psig of schedule value to 100 psi. - Throttle Angle (DEG.) shall be mainteined within 0.25 degree. - PC (psia absolute) shall be mainteined within 0.10 psia |  |  |  |

TESTE INICIAL ¦ INITIAL TEST

TESTE FINAL ¦ FINAL TEST

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |