| COMPONENTE ¦ Component | O.S ¦ W.O | MODELO ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL CONTROL UNIT |  | FD-AA1 Main Fuel Control Unit |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA PARA REGISTROS DE TESTE DA FUEL CONTROL UNIT |
| TITLE | FUEL CONTROL UNIT TEST SHEET |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-20-72 | TLN02390 | September 30/1996 Temporary Revision 73-6 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| TESTE APLICÁVEL AOS PART NUMBERS ¦ TEST APPLICABLE TO PART NUMBERS |  |
| --- | --- |
| 3244884-2 | 3118099-02 |

| TESTE DA UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL ¦ FUEL CONTROL UNIT TEST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PROCEDIMENTOS ¦ TOLERÂNCIAS | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable limits | Result | Date | Performed by |
| A | Instale e conecte a MFCU na bancada de teste, exceto a linha de pressão Pn. Install and connect the unit to test stand, with the exception of Pn pressure line. |  |  |  |
| B | Mantenha uma pressão em P0 dentro de 5 psig do valor de específico usando uma válvula de controle P0. Maintain P0 pressure within 5 psig of value specified, using P0 control valve |  |  |  |
| C | O suprimento de fluxo deve ser definido em 20 pph do valor especificado ou dentro dos limites quando apresentado. Supply flow is to be set to within 20 pph (9 kgh) of value specified or within limits when stated. |  |  |  |
| D | Execute os pontos de teste 1.01 a 1.04. Do the Test Point 1.01 to 1.04. |  |  |  |
| E | Defina a pressão diferencial P1-P2 realizando o ajuste do parafuso de pressão diferencial P1-P2. Set P1-P2 pressure differential as specified by adjusting P1-P2 pressure differential adjustment screw. |  |  |  |
| F | Remova a linha de pressão P0 e o adaptador padrão e instale um plugue. Torqueie o plugue de 45 - 50 lb.in Remove P0 pressure line and standard adapter and install plug and new preformed packing. Torque plug to 45 - 50 in-lb. |  |  |  |
| G | Remova a linha de pressão P2 e o acessório especial e instale e um plugue. Torqueie o plugue de 17 - 20 lb.in. Remove P2 pressure line and special fitting and install plug and new preformed packing. Torque plug to 17 - 20 in-lb. |  |  |  |
| H | Aplique 1000 psig de pressão (P1) durante três minutos. O único vazamento permitido é de 5 cc (0.005L) por um minuto no máximo na porta P2. Apply 1000 psig (P1) pressure to the unit for a period of three minutes. The only permissible leakage is 5 cc (0.005 L) per minute maximum at P2 port. |  |  |  |

ESPECIFICAÇÕES DE CALIBRAÇÃO ¦ CALIBRATION SPECIFICATION

ESPECIFICAÇÕES DE AUDIÇÃO ¦ AUDITION SPECIFICATION

| Observações Remarks |  |
| --- | --- |

| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |
| --- | --- | --- | --- |