| Componente Component | O.S W.O | Modelo Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUEL NOZZLE |  | RR300 |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste do Bico Injetor de Combustível |
| Title | Fuel Nozzle Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST | 73-16-01 | TLN02594 | April, 1/2015 Revision 2 |
|  |  | Conjunto Maior Main Part |  |
|  |  | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 163658 | RR30000242 | 187535DLN | RR30000528 |

| Teste do Bico Injetor de Combustível Fuel Nozzle Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits | Result | Date | Performed By |
| A | Liste os componentes na ficha de teste abaixo. List parts on the test data sheet bellow. |  |  |  |
| B | Desmonte o conjunto do bico injetor. Disassemble fuel nozzle assembly. |  |  |  |
| C | Limpeza ultrassônica dos componentes do bico injetor. Ultrasonic clean fuel nozzle assembly components. |  |  |  |
| D | Inspecione as peças quanto a danos. Repare ou substitua as peças conforme necessário. Examine parts for damage. Repair or replace as necessary. |  |  |  |
| E | Monte o conjunto do bico injetor. Assemble fuel nozzle assembly. |  |  |  |
| F | Aceitabilidade do Teste do Conjunto do Bico Injetor Fuel Nozzle Assembly Acceptance Test Teste de Fluxo Flow Test - Instale o adaptador PN 39574 no bico injetor e trave. Attach adpter PN 39574 to the inlet connection of the nozzle body and secure. - Instale-o na bancada de teste. Install test setup into test stand. - Aplique fluido calibrado na pressão apresentada na tabela 103. Se a taxa de fluxo não estiver de acordo com a tabela 103, então, desmonte, limpe, inspecione, repare, remonte e reinicie o teste do bico injetor. Apply calibrating fluid at pressure shown in Table 103. If flowrate is not within the limits of Table 103, then, disassemble, clean, inspect, repair, reassemble and retest nozzle assembly. |  |  |  |
| G | Verificação de Histereses Hysteresis Check - Após 400 psig verifique a queda de pressão nos próximos pontos mínimos de 200 e 125. O valor medido de fluxo deve estar dentro dos limites estabelecidos na tabela 104. After the 400 psig check decrease pressure to the next lower points of 200 and 125. Measure flow value shall meet the requirements of Table 104. |  |  |  |
| H | Teste do Ângulo de Spray Spray Angle Test - Meça o ângulo do spray em um raio de 3 polegadas abaixo da ponta do bico. O ângulo do spray deve estar de acordo com os parâmetros da tabela 105. Measure spray angle at a radius of 3 inches below the nozzle tip. Spray angle shall meet the requirements of Table 105. |  |  |  |
| I | Teste da Qualidade do Spray Spray Quality Test - Examine a qualidade do spray conforme as condições listadas na tabela 105. O spray deve consistir em gotículas finamente divididas na forma de um cone totalmente desenvolvido, sem correntes sólidas, listras, vazios, salpicos, salivação ou enviesamento. Examine spray quality at conditions listed in Table 105 The fluid spray shall consist of finely divided droplets in the form of a fully developed cone with no solid streams, streaks, voids, spitting, drooling or skewness. - Se houver listras, vazios, salpicos ou salivação, substitua o conjunto de medição ou etiqueta e retorne aos Componentes do Motor. If streaks, voids, spitting or drooling is still evident, replace metering set or tag and return to Engine Components. - Examine o ângulo do cone de spray. O ângulo do spray deve ser medido em um raio de três polegadas do orifício de descarga. Se estiver acima dos limites estabelecidos na Tabela 105, substitua o conjunto de medição ou etiqueta e retorne aos Componentes do Motor. Examine spray cone angle. The spray angle shall be measured at a three-inch radius from the discharge orifice. If there is skew beyond the limits established in Table 105. If skew is still beyond the limits, replace metering set or tag and return to Engine Components. |  |  |  |
| J | Teste de Pressão Pressure Test - Aplique fluido de teste MIL-PRF-7024 a 600 psig no acessório de admissão. Apply MIL-PRF-7024 test fluid at 600 psig to the inlet fitting. - Não é permitido vazamento externo quando for testado por 1 minuto. No external leakage allowed when teste for 1 minute. - Diminua a pressão para 0 psig. Decrease pressure to 0 psig. - Remova o adaptador PN 39574 do bico injetor. Seque as superfícies externas do conjunto do bico injetor com ar comprimido. Remove adapter PN 39574 from nozzle assembly fuel inlet. Dry external surfaces of fuel nozzle assembly with low pressurized filtered shop air. - Faça a etiqueta e retorne o bico injetor para os Componentes do Motor se o teste de vazamento for insatisfatório. Tag and return fuel nozzle assembly to Engine Components if leak test is unsatisfactory. |  |  |  |
| K | Aceitabilidade de Injeção Nozzle acceptance - O conjunto do bico injetor deve completar satisfatoriamente todos os testes de fluxo, histereses, ângulo de spray, teste de qualidade do spray e teste de vazamento para ser aprovado. The fuel nozzle assembly must satisfactorily complete flow test, hysteresis, spray angle, spray quality test, and leak test to be accepted. - Prepare o bico injetor para armazenamento. Prepare fuel nozzle assembly for storage. |  |  |  |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |