| IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| TÍTULO | FICHA DE INSPEÇÃO FUEL CONTROL MODEL DP-N2 |
| TITLE | FUEL CONTROL INSPECTION MODEL DP-N2 |

| PUBLICAÇÃO ¦ PUBLICATION | REFERÊNCIA ¦ REFERENCE | TLN | DATA ¦ DATE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TO HOLDERS OF MODEL DP-N2 GAS TURBINE FUEL CONTROL COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS DP-V1 (FUEL CONTROL) | Publication Number 15-602 | 02184 | TEMP REVISION 73-34, DATED 9 DECEMBER 2016. |  |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |  |
|  |  | PN |  | SN |
|  |  | 2524644 |  |  |

| PLANEJAMENTO / PLANNING |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA EXTERNA | ANTES DE REPARAR OU FAZER UMA REVISÃO GERAL, LIMPE EXTERNAMENTE A UNIDADE | ASSEGURE QUE TODOS OS ORIFICIOS ESTEJAM DEVIDAMENTE FECHADOS, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO INTERNA |

Preserve as peças após finalizar os procedimentos de limpeza dos componentes internos

| INSPEÇÃO VISUAL / VISUAL INSPECTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANEJAMENTO / PLANNING |  |  |
| PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÃO VISUAL | Ilumine as peças com luz branca. Use um projetor de 150 watts, lâmpada de alta intensidade de 40 watts, ou iluminação equivalente. | Use lupa com ampliação de 5x a 10x para examinar áreas suspeitas e para verificar discrepâncias suspeitas. |

VERIFICAÇÕES GERAIS General Inspection Criteria

| ITEM | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS | Condição | Executante / Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedures/Serviceable limits | Condition | Performed by / Date |

| A | CORROSÃO | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | SUPERFÍCIES DE CONTATO E ÁREAS DE ASSENTAMENTO DE VEDADORES | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| C | PARAFUSOS, PORCAS E PLUGS. | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| D | ÁREA DE ASSENTAMENTO DE VEDADORES | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| E | INJETORES E RESTRITORES | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| F | CONJUNTOS E SUBPARTES DE MONTAGEM | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| G | ROSCAS | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| H | MOLAS | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| I | COMPONENTES EXPOSTOS A CHAMA (CONFORME REQUERIDO) | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ |  |
| J | INSPEÇÃO POR LIQUIDO PENETRANTE (Peças não magnéticas com suspeita de trincas) | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ | IIO |
| K | INSPEÇÃO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (Peças ferro magnéticas com suspeita de trincas) | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ | IIO |

| ITEM | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS | Condição | Executante / Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedures/Serviceable limits | Condition | Performed by / Date |

| L | VERIFICAÇÃO QUANTO A CAMPO MAGNÉTICO RESIDUAL - MAX 2 GAUSS | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ | IIO |
| --- | --- | --- | --- |
| IAS Requirements | Inspection point – Perform a general inspection | Aprovado / Approved Rejeitado / Rejected Relatório / Report __________________ | IIO |

ERIFICAÇÕES GERAIS

Testes

Observação/Remarks

| Aprovação | Nome |  | Data |  | Assinatura | IIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approval | Name |  | Date |  | Signature |  |