|  |  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  | M250 B17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  |  | PROCESSO Process | TESTE / TEST |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  |  | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES FUEL PUMP 394400 SERIES |  |  |  |  | PÁGINA Page |  |  | 1/6 |  |
| Artigo S/Nº: |  |  |  |  |  | Artigo P/Nº: Item P/Nº: |  |  | Manual: Manual: |  | CMM CSP24009 – 73-10-09 |  |  |  |
| Item S/Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador: Customer: |  |  |  |  |  | TLN: | 02118 |  | Edição: Issue: |  | REV. 05 |  |  |  |
| Outras Referências: Other Refrences: |  |  | Manual / Manual |  |  | Edição / Issue |  | Data / Date | Data: Date: |  | Jun 08,2023 |  |  |  |
|  |  |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 10 | Pag. 1008 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO DA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) Montar a Bomba no Banco de Teste na posição conforme demonstrado na Fig. 1002. Verifique se o plugue de linha e o sangrador (Fig. 1, item 110) estão instalados na saída do vedador superior como mostrado e instalar o suporte do eixo estriado, PN 216168, na Flange de Controle. Fixar o Suporte com 3 porcas. (2) Mount the pump on the test stand in the position shown in Fig. 1002. Check that screw thread plug and bleeder (110, IPL Fig. 1) is installed in the upper seal drain port as shown, and install spline shaft support, part number 216168, on the control mounting flange. Secure the support with three hex nuts. CUIDADO: O EIXO DIRECIONADOR DE CONTROLE DEVE ESTAR DEVIDAMENTE APOIADO PELO SUPORTE DO EIXO ESTRIADO ANTES DE LIGAR A BANCADA DE TESTE. CAUTION: THE CONTROL DRIVE SHAFT MUST BE PROPERLY SUPPORTED BY THE SPLINE SHAFT SUPPORT BEFORE THE TEST STAND DRIVE MOTOR IS STARTED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pag. 1009 5.A | (3) Faça as conexões da bancada de teste na Bomba de Combustível conforme Fig. 1001. Abrir quaisquer válvulas entre reservatório e a bomba no teste. Soltar a conexão da saída da bomba e aplicar 5 a 10 psi ( ) psi, na entrada de pressão até todo o ar ser expelido da bomba e da bancada de teste pela conexão solta. Reapertar a conexão de saída. O vazamento pela vedação deve ser coletado e medido durante o giro de amaciamento. Coletado ( ) ml/min. (3) Make the connections from the test stand to the pump ports as shown in Fig. 1001. Open any valves between the fluid reservior and the pump on test. Loosen the connection at the pump discharge fitting and apply 5 to 10 psig inlet pressure until entrapped air has bled from the pump and test fluid flows from the loosened fitting. Retighten the discharge fitting. Seal drain leakage must be collected and measured during the break-in runs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  | M250 B17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 | PROCESSO Process | TESTE / TEST | REVISÃO Revision | 00 |
| OS / W.O | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES FUEL PUMP 394400 SERIES | PÁGINA Page | 2/6 |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits | Testado Tested by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Pag. 1009 5.A | (4) Ajustar a pressão de entrada conforme especificação e acionar a bomba nas velocidades e pressões de saída especificadas nas tabelas 1004 ou 1005. Durante os giros de amaciamento e teste de calibração, o aumento da pressão diferencial* deve ser mantido entre os limites máximo e mínimo conforme especificado na tabela 1006. (4) Set the fuel inlet pressure as specified and run the pump at the speeds and discharge pressures specified in Table 1004 or Table 1005. During the break-in runs and calibration test, pump discharge pressure rise must remain within the minimum and maximum limits specified in Table 1006 at the speeds indicated. NOTA: Todos os testes devem ser feitos na seqüência listada nas tabelas 1004 ou 1005. Cuidado para evitar excessos quando ajustar a pressão de saída. Aproximar-se de cada condição especificada, gradualmente, partindo sempre de uma pressão menor que a especificada. Antes de aumentar a velocidade da bomba, reduzir a pressão de saída para um valor abaixo do menor valor especificado na velocidade seguinte. Aumentar a velocidade lentamente enquanto monitora, continuamente ajustando a pressão de saída para que seja mantida abaixo da primeira condição da nova velocidade. Sempre observar os limites mínimos e máximos definidos na tabela 1006. NOTE: All tests shall be done in the sequence listed in Table 1004 or Table 1005. Use caution to avoid overshoot when setting discharge pressure; approach each specified condition gradually from a lower pressure. Before increasing pump speed, reduce discharge pressure below the lowest level specified at the next speed. Increase speed slowly, while monitoring and continuously adjusting discharge pressure to remain below the first condition required at the new speed. Always observe the minimum and maximum limits defined in Table 1006 *Pressão diferencial = Pressão na saída - Pressão na entrada *Differential pressure = Outlet pressure – Inlet pressure |  |  |

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 B17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES FUEL PUMP 394400 SERIES |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  | 3/6 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 40 | Pag. 1009 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO PRIMÁRIO - TABELA 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM |  |  |  | TIME (Min.) |  | FUEL INLET PRESSURE (PSIG) |  | DISCHARGE PRESSURE (PSIG) |  |  |  |  |  |
|  |  | REQUERIDO |  | ENCONTRADO |  | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 200* |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 2000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 3000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 4000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 4400 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 600 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |

*Se o fluxo for menor que 1,13 l/min interromper o teste. If flow is less than 1.13 l/min cut the test

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 B17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES FUEL PUMP 394400 SERIES |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  | 4/6 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 100 | Pag. 1011 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO SECUNDÁRIO-TABELA 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM |  |  |  | TIME (Min.) |  | FUEL INLET PRESSURE (PSIG) |  | DISCHARGE PRESSURE (PSIG) |  |  |  |  |  |
|  |  | REQUERIDO |  | ENCONTRADO |  | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 200* |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 2000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 3000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 4000 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 4400 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 600 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |

*Se o fluxo for menor que 1,13 l/min interromper o teste. If flow is less than 1.13 l/min cut the test

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M250 B17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES FUEL PUMP 394400 SERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  |  | 5/6 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 170 | Pag. 115 5.B | TESTE DE CALIBRAÇÃO-TABELA 1007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pump Speed (RPM) |  | Inlet Pressure (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) | Delivered Flow * (lb/h) |  | Bypass Flow (lb/h) | Jet Inducer Rise** (PSID) | Total Flow (lb/h) *** |  |  | Fuel Inlet Temp | Seal Drain Leakage (ml/min) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Req. | Atual |  |  | Min. | Max. | Atual |  | Max. |  | Atual |  |  |  |
|  |  | 600 |  | 0 | 200 | 114,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4205 |  | 0 | 470 | 479,4 |  |  |  | 1142 | 2283 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4205 |  | 0 | 285 | 281,6 |  |  |  | 1142 | 2283 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4205 |  | 25 | 1000 | 380,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | * Ignorar todo o fluxo em excesso deste valor que for bombeado pela saída de bypass. * Bypass to fuel pump bypass port all flow in excess of this value ** Razão de indução no injetor = Pressão na entrada do filtro – Pressão de entrada. Deve ser 5.75 PSID durante a seqüência (2). ** Jet inducer rise = pressure at TO FILTER port - inlet pressure. Must be 5.75 psid during sequence 2. *** Fluxo Total = Fluxo liberado + Fluxo desconsiderado. *** Total flow = delivered flow + bypass flow NOTA: Os dados nas áreas sombreadas não precisam ser registrados. NOTE:Data in shaded areas need not be recorded A temperatura do combustível na entrada deve ser 26,7° ± 5,6°C. Fuel inlet temperature must by 26.7° ± 5.6°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Testado por / Tested by: | Aprovado / Approved |  | Rejeitado / Rejected |  | Data / Date : / / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  | M250 B17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 | PROCESSO Process | TESTE / TEST | REVISÃO Revision | 00 |
| OS / W.O | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 394400 SERIES FUEL PUMP 394400 SERIES | PÁGINA Page | 6/6 |

| Observações / Observation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date / / | Assinatura Signature |