| Artigo S/Nº: Item S/Nº: | Artigo P/Nº: Item P/Nº: | Manual: Manual: | Overhaul Manual 11W3 – Section VII |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador: Customer: | TLN: 2118 | Edição: Issue: | E2R30-6-3 |
|  |  | Data: Date: | Aug. 12/2022 |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pag. 31 5.A | Efetue o passo (1). Remova o acoplamento turbina-compressor e o acouplamento do eixo de turbina-engrenagem de pinhão. Do the Steps (1). Remove the turbine--to--compressor coupling and the turbine shaft--to--pinion gear coupling. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 20 | Pag. 31 5.A | Efetue o passo (2). Remova o painel de acesso. Separe o escudo de fogo do conjunto de turbina. Do the step (2). Remove the access panel. Separate the fire shield from the turbine assembly. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 30 | Pag. 31 5.A | Efetue os passos (3) e (4). Suspenda o escudo do injetor da turbina de primeiro estágio. Instale a turbina na instalação 6799955. Do the step (3) and (4). Lift out the first--stage turbine nozzle shield. Install the turbine in 6799955 fixture. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 40 | Pag. 31 5.A | Efetue os passos (5) e (6). Separe o conjunto da parede de fogo vertical da turbina do suporte do coletor de escape e turbina. Separe o coletor de óleo sob pressão da turbina. Do the step (5) and (6). separate the vertical turbine firewall assembly from the turbine and exhaust collector support. separate the pressure oil manifold from the turbine. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 50 | Pag. 31 5.A | Efetue os passos (7) e (8). Remova o injetor de óleo de pressão do suporte da turbina de potência e o reservatório externo da turbina. Do the Steps (7) and (8). Remove power turbine support pressure oil nozzle and external sump from the turbine. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 60 | Pag. 31 5.A | Efetue o passo (9). Separe o “gas producer support scavenge oil fitting” da turbina. Do the step (9). Separate the gas producer support oil fitting from turbine. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Pag. 31 5.A | Efetue o passo (10). Remova o conjunto de termopares. CUIDADO: ANUSIE O CONJUNTO COM CUIDADO. COLOQUE O CONJUNTO NE UM SUPORTE PARA PROTEGER AS JUNÇÕES E CABOS DO TERMOPAR. Do the Step (10). Remove the thermocouple assembly. CAUTION: HANDLE ASSEMBLY WITH CARE. PLACE THE ASSEMBLY ON A CARRIER TO PROTECT THE THERMOCOUPLE JUNCTIONS AND LEADS. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 80 | Pag. 31 5.A | Efetue o passo (11). Remova a porca do rolamento esférico do eixo de turbina de potência. Do the step (11). remove the power turbine shaft ball bearing spanner nut. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 90 | Pag. 38 5.A | Efetue o passo (12). Remova o anel retentor interno e espaçadores do suporte do coletor de escape e turbina, remova o rolamento esférico da turbina. Suspenda a placa axial. Do the step (12). Remove the internal retaining ring and spacers from the turbine and exhaust collector support and remove the ball bearing from the turbine. Lift out the thrust plate. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 100 | Pag. 38 5.A | Efetue o passo (13). Se descoberto que o anel do rolamento No.5 tiver se soltado do “groove” do anel retentor no coletor de escape, substitua-o com rolamento de rolete cilíndrico No.3 e inspecione o “groove” do anel retentor. Do the step (13). If the No. 5 bearing retaining ring is found to have been unseated from the retaining ring groove in the exhaust collector, Replace the No. 3 cylindrical roller bearing and perform the retaining ring groove inspection. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 110 | Pag. 38 5.A | Efetue os passos (14) e (15). Remova o anel de vedação rotativo do eixo de turbina de potência. Remova os parafusos das fendas e suspenda a turbina e suporte do coletor de escape do conjunto da turbina. CUIDADO: SUSPENDA DIRETAMENTE PARA CIMA QUANDO REMOVENDO O ROTOR PARA PREVINIR DANOS NOS VEDADORES DE LABIRINTO. Do the Steps (14) and (15). Remove the rotating mating ring seal from the power turbine shaft. Remove the screws and nuts from the splitline and lift the turbine and exhaust collector support from the turbine assembly. CAUTION: LIFT STRAIGHT OUT WHEN REMOVING ROTOR TO PREVENT DAMAGING LABYRINTH SEALS. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Pag. 38 5.A | Efetue os passos (16) e (17). Remova o rotor da turbina de potência. Remova o injetor do terceiro estágio da turbina. Do the Steps (16) and (17). Remove the power turbine rotor. Remove the third--stage turbine nozzle. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 130 | Pag. 38 5.A | Efetue o passo (18). Remova o escudo do eixo da turbina de potência. Do the step (18). Remove the power turbine shaft shield. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 140 | Pag. 39 5.A | Efetue o passo (19). Cheque se os discos do terceiro e quarto estágio estão marcadas, se necessário, marque antes da desmontagem do rotor de turbina. NOTA: Inspecione os roletes e pistas externas do rolamento traseiro da turbina de potência. Remova e rejeite o rolamento se não tiver sido propriamente montado. Do the step (19). check that the third-- and fourth-- stage wheels are match marked. Mark, if necessary, before disassembling the rotor. NOTE: Inspect the installed power turbine rear bearing outer race and rollers. Remove and reject the bearing if it has not been properly assembled and/or installed. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 150 | Pag. 42 5.A | Efetue o passo (20). Remova o anel retentor interno, a pista externa de rolamento traseira da turbina de potência e roletes. Do the step (20). Remove the internal retaining ring, remove the power turbine rear bearing outer race and rollers | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 160 | Pag. 42 5.A | Efetue os passos (21) e (22). Remova os amortecedores dos rolamentos e suspenda o espaçador. NOTA: Marque o rolamento para indicar que foi removido da posição de rolamento No.6. Remova a porca do rolamento dianteiro do rotor da produtora de gás. Do the Steps (21) and (22). Remove the bearing dampers and lift out the spacer. NOTE: Tag the bearing to show that it was removed from the No. 6 bearing position. Remove the gas producer rotor front bearing spanner nut. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | Pag. 42 5.A | Efetue o passo (23). Remova conjunto de porcas e reservatório do rolamento de turbina da produtora de gás. Do the step (23). Remove the gas producer turbine bearing sump and nut assembly. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 180 | Pag. 44 5.A | Efetue os passos (24) até (26). Remova a junta metálica. Remova o injetor de óleo do rolamento da turbina da produtora de gás. Remova a placa que retém o rolamento. Do Steps (24) to (26). Remove the metallic gasket. remove the gas producer turbine bearing oil nozzle. Remove the bearing retaining plate. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 190 | Pag. 44 5.A | Efetue o passo (27). Remova a porca de rosca esquerda. puxe o rolamento da turbina da produtora de gás e o vedador do labirinto rotativo. Do the step (27). remove the spanner nut (LH thread). Pull the gas producer turbine ball bearing and rotating labyrinth seal | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 200 | Pag. 44 5.A | Efetue o passo (28). Remova as porcas e parafusos nas fendas do suporte da produtora de gás e turbina de potência. Pressione o suporte da turbina da produtora de gás e o conjunto do rotor para fora do suporte da turbina. NOTA: Inspecione a pista exterior do rolamento dianteiro da produtora de gás e roletes. Remova e rejeite o rolamento se ele não estiver montado e/ou instalado propriamente. Do the step (28). Remove the screws and nuts at the gas producer support and power turbine support splitline. Press the gas producer turbine support and rotor assembly from the power turbine support. NOTE: Inspect the installed gas producer front bearing outer race and rollers. Remove and reject the bearing if it has not been properly assembled and/or installed. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 210 | Pag. 44 5.A | Efetue o passo (29). Remova os roletes e pista exterior de rolamentos da produtora de gás do suporte da turbina. NOTA: Marque o rolamento para indicar que foi removido da posição de rolamento No.7. Do the step (29). Remove the gas producer roller bearing outer race and rollers from the power turbine support. NOTE: Tag the bearing to show that it was removed from the No. 6 bearing position. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 220 | Pag. 44 5.A | Efetue o passo (30). Separe a tampa do reservatório de óleo da turbina de potência. Do the step (30). Separate the oil sump cover from the power turbine support. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| 230 | Pag. 45 5.A | Efetue o passo (31). Retire os vedadores de labirinto estacionários da turbina da produtora de gás. Insira a seção de parafusos do puxador através do lado frontal do suporte. Do the step (31). Pull the stationary labyrinth seals from the gas producer turbine support. Insert the bolt section of the puller through from the front side of the support. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 240 | Pag. 45 5.A | Efetue passo (32). Quando Loc-tite for usado, retire o vedador estacionário: Retirando o vedador do suporte do GP usando 3000-4000 psi ou aquecendo o vedador e as áreas adjacentes com 600°F e retire do suporte do GP. Do the step (32). To remove the stationary seal from the gas producer support when Loc--Tite 620 has been used: Press stationary seal out of GP support using 3000--4000 psi or heat stationary seal and surrounding area to 600F (16C) and press out stationary seal from GP support. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 250 | Pag. 45 5.A | Efetue os passos (33) e (34). Remova o vedador de labirinto que roda para frente do disco de segundo estágio. Cheque se os discos de primeiro e segundo estágio estão marcados. Será necessário na desmontagem do rotor de turbina da produtora de gás. Do the Steps (33) and (34). Remove the forward rotating labyrinth seal from the second--stage wheel. Check that the first-- and second-- stage wheels are match marked. Mark is necessary before disassembling the gas producer turbine rotor. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 260 | Pag. 45 5.A | Efetue o passo (35). Separe o disco de primeiro e segundo estágio e o injetor de segundo estágio do parafuso tirante. Do the step (35). separate the first--stage wheel, second--stage nozzle, and second--stage wheel from the tie bolt. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 270 | Pag. 45 5.A | Efetue o passo (36). Remova o adaptador do segundo estágio do disco de segundo estágio. Do the step (36). Remove the second--stage splined adapter from the second--stage wheel. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | Pag. 45 5.A | Efetue o passo (37). Remova o injetor de turbina de primeiro estágio. NOTA: NÃO REMOVA O PINO ODO INJETOR DE ÓLEO ANTI-ROTAÇÃO DO SUPORTE DA PRODUTORa DE GÁS A NÃO SER QUE SUBSTITUIÇÃO SEJA NECESSÁRIA. Do the step (37). remove the first--stage turbine nozzle. NOTE: Do not remove the oil nozzle anti--rotation pin from the gas producer support unless replacement is necessary. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Observações: Observation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date ______/______/________ | Assinatura Signature |