|  |  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  | M250 B17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  |  | PROCESSO Process | TESTE / TEST |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  |  | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES |  |  |  |  | PÁGINA Page |  |  | 1/5 |  |
| Artigo S/Nº: |  |  |  |  |  | Artigo P/Nº: Item P/Nº: |  |  | Manual: Manual: |  | CMM CSP24009 – 73-10-10 |  |  |  |
| Item S/Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador: Customer: |  |  |  |  |  | TLN: | 02118 |  | Edição: Issue: |  | REV. 05 |  |  |  |
| Outras Referências: Other Refrences: |  |  | Manual / Manual |  |  | Edição / Issue |  | Data / Date | Data: Date: |  | Jun 08,2023 |  |  |  |
|  |  |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 10 | Pag. 1009 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO DA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) Montar a Bomba no Banco de Teste na posição conforme demonstrado na Fig. 1001, e conectar as conexões conforme demonstrado na Fig. 1002. O vazamento pelo vedador deve ser coletado e medido durante o giro de amaciamento. Coletado: ( ) cc. (2) Mount the pump on the test stand in the position shown in Fig. 1001, and make the connections shown in Fig. 1002. Seal leakage must be collected and measured during the break-in runs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | (3) Ajustar a pressão de entrada de combustível para 5 a 10 psi ( ) psi, em seguida soltar a trava de descarga lentamente para liberar o ar da bomba. Quando o combustível começar a fluir pelas conexões, fechar a trava e aumentar a pressão para 15 psi ( ) psi conforme indicado na tabela 1003. (3) Set the fuel inlet pressure to 5 to 10 psi then loosen the pump discharge fitting slightly to bleed trapped air from the pump. When fluid flows from the loosened fittings, tighten the fittings and increase the fuel inlet pressure to 15 psi as indicated in Table 1003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  | M250 B17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 | PROCESSO Process | TESTE / TEST | REVISÃO Revision | 00 |
| OS / W.O | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES | PÁGINA Page | 2/5 |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits | Testado Tested by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Pag. 1010 5.A | ATENÇÃO: A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA BOMBA NÃO PODE EXCEDER A 3800 RPM. CAUTION: PUMP SPEED MUST NOT EXCEED 3800 RPM . (4) Ligar a bomba e testar nas velocidades e pressões especificadas na tabela 1003. Durante o teste de amaciamento e calibração, a pressão diferencial* da bomba deve permanecer entre os limites máximos e mínimos especificados na tabela 1004. Se o torque da bomba estiver instável em qualquer condição, continue o giro da bomba até que a condição de torque estabilize. (4) Start the pump and run it at the speeds and discharge pressures specified in Table 1003. During the break-in run and calibration test, pump discharge pressure rise must remain within the minimum and maximum limits specified in Table 1004. If pump torque is unstable at any condition, continue to run pump at condition until torque stabilizes. NOTA: Todos os testes devem ser feitos na sequência listada na tabela 1003. Cuidado para evitar excessos quando ajustar a pressão de saída. Aproximar-se de cada condição especificada, gradualmente, partindo sempre de uma pressão menor que a especificada. Antes de aumentar a velocidade da bomba, reduzir a pressão de saída para um valor abaixo do menor valor especificado na velocidade seguinte. Aumentar a velocidade lentamente enquanto monitora, continuamente ajustando a pressão de saída para que seja mantida abaixo da primeira condição da nova velocidade. Sempre observar os limites mínimos e máximos definidos na tabela 1004. NOTE: All tests shall be done in the sequence listed in Table 1003. Use caution to avoid overshoot when setting discharge pressure; approach each specified condition gradually from a lower pressure. Before increasing pump speed, reduce discharge pressure below the lowest level specified at the next speed. Increase speed slowly while monitoring and continuously adjusting discharge pressure to remain below the first condition required at the new speed. Always observe the minimum and maximum limits defined in Table 1004 *Pressão diferencial = Pressão na saída - Pressão na entrada Differential pressure = Outlet presssure – Inlet pressure |  |  |

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  | RR250 C20 SERIES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  | 3/5 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 40 | Pag. 1010 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO - TABELA 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM |  |  |  | TIME (Min) |  | FUEL INLET PRESSURE (PSIG) |  | DISCHARGE PRESSURE (PSIG) |  |  |  |  |  |
|  |  | REQUERIDO |  | ENCONTRADO |  | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO |  |  |  |  |
|  |  | 654 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 800 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 1000 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 2000 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 3000 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 3754 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RR250 C20 SERIES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  |  | 00 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  |  | 4/5 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 90 | Pag. 1011 5.B Tabela Table Pág; 1013 | TESTE DA VÁLVULA DE BYPASS - TABELA 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pump Speed (RPM) |  | Inlet Pressure (PSIG) | Actual Valve Crack Point (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) |  | Valve Leakage from Discharge Port CC/MIN) |  |  |  | Flow (gpm) |  | Pressure Differential * (PSID) |  |  |  |  | REMARKS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Max. |  | Actual |  |  |  | Max. |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1,8 |  | Open to Atmosphere |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testar com o filtro escravo(PN 215849) instalado |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 10 |  | 60 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pag. 1012 5.C Tabela Table Pag. 1013 | TESTE DE CAPACIDADE DA BOMBA-TABELA 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pump Speed (RPM) |  | Inlet Pressure (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) | Pump Flow - No Bypass (gpm) |  |  |  |  | Fuel Inlet Temperature (21,1 - 32,2)°C |  | Torque (Lb.in) |  | Seal Drain Leakage (CC/MIN) |  |  | External Leakage (CC/MIN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MIn. | Max. |  | Actual |  |  |  |  |  | Max. |  | Actual | Max. |  |  | Actual |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 654 |  | 0 | 139 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 0 | 600 | 3,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 0 | 100 | 3,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 25 | 600 | 3,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Pump Speed (RPM) | Inlet Pressure (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) | Delivered Flow ** (gpm) |  | Filter Pressure Differential * (PSID) |  |  |  | * Diferencial de pressão do filtro - Saídas AF para BF ** Ignorar todo o fluxo em excesso deste valor que for bombeado pela saída de bypass. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3754 | 10 | 60 | 0,7 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Testado por / Tested by: | Aprovado / Approved |  | Rejeitado / Rejected |  | Data / Date : / / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  | RR250 C20 SERIES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 | PROCESSO Process | TESTE / TEST | REVISÃO Revision | 00 |
| OS / W.O | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES | PÁGINA Page | 5/5 |

| Observações / Observation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date / / | Assinatura Signature |