| Artigo S/Nº: Item S/Nº: | Artigo P/Nº: Item P/Nº: | Manual: Manual: | Overhaul Manual 11W3 – Section VII |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador: Customer: | TLN: 2118 | Edição: Issue: | E2R30-6-3 |
|  |  | Data: Date: | Aug.12/2022 |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pag. 65 A.5 | Efetue passo (2). Instale o “targeting gage” dianteiro na fenda dianteira do compartimento traseiro da propeller gearbox. Do the step (2). Install the front targeting gage in the front splitline of the propeller gearbox rear housing. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 20 | Pag. 65 A.5 | Efetue o passo (3). Instale a tampa traseira do “targeting” na parte traseira do compartimento traseiro da propeller gearbox. Do the step (3). Install the rear targeting cover on the rear of the propeller gearbox rear housing. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 30 | Pag. 65 A.5 | Efetue o passo (4). Instale a tampa do pad do governador no compartimento traseiro do pad adaptador do governador. NOTA: A tampa do pad do governador possui um encaixe para o fluxo de pressão para a porta 4 e irá bloquear a porta 6. Do the step (4). Install the governor pad cover on the rear housing governor adapter pad. NOTE: The governor pad cover provides a fitting for oil pressure flow to port 4 and will block port 6. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 40 | Pag. 66 A.5 | Efetue o passo (5). Instale a tampa bloqueadora na tampa do compartimento traseiro da fenda dianteira que bloqueia a porta 5. Do the Step (5). install blocking cover on the rear housing front splitline blocking port 5. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 50 | Pag. 66 A.5 | Efetue o passo (6). Faça um cheque de direção dos injetores de óleo. NOTA: Todos os orifícios devem fluir MIL-L-7808 ou MIL-L-23699 com 1.03-1.50 PPM. Teste com MIL-L-7808 ou MIL-L-23699 a 180°F + 5°F e 120 + 2 PSIG. Antes de começar o teste certifique-se de que o fluido está fluindo por pelo menos 5 segundos antes de começar as medições. Do the step (6). Target check the oil nozzles. NOTE: All orifices to flow MIL--L--7808 or MIL--L--23699 at 1.03--1.50 PPM. Flow with MIL--L--7808 or MIL--L--23699 at 180 5F and 120 2 PSIG. Prior to starting the test measurement, ensure fluid has been flowing through the oil collection tube for at least 5 seconds before beginning the measuring period. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Pag. 66 A.5 | Efetue o passo (7). Depois de completar o cheque de direção remova todos os indicadores instalados e tampas da carcaça traseira. Do the Step (7). After the completion of the targeting check remove all installed gages and covers from the rear housing. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 70 | Pag. 72 C.5 | Efetue os passos (1) e (2). Registre o desvio circunferencial e o número de segregação. NOTA: cada buraco está numerado com o número de segregação. Do the Steps (1) and (2). Record the circumferential deviation and the segregation number. NOTA: Each hole is numbered with the deviation value. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 80 | Pag. 72 C.5 | Efetue o passo (3). Determine a diferença algébrica entre o desvio circunferencial e números de segregação. Use a tabela da página 72 como exemplo. Do the step (3). Determine the algebraic difference between the circumferential deviations and segregation numbers. Use the table in page 72 as example. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 90 | Pag. 72 C.5 | Efetue o passo (4). Temporariamente marque o número dos buracos do eixo de hélice para que fiquem visíveis quando o anel estiver instalado na face dianteira do eixo de hélice. CUIDADO: CERTIFIQQUE QUE OS PARAFUSOS ESTÃO INSTALADOS NO LADO ANTERIOR DO FLANGE DO EIXO DE HÉLICE. A CABEÇA DOS PARAFUSOS PRECISA ESTAR NO POSTERIOR Do the step (4). Temporarily mark propeller shaft position numbers so that they will be visible when the ring is installed on the forward face of the propeller shaft. Caution: ENSURE THAT BOLTS ARE INSTALLED FROM THE FORWARD (SHAFT) SIDE OF THE PROPELLER SHAFT FLANGE. BOLT HEADS MUST BE FORWARD. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 100 | Pag. 72 C.5 | Efetue o passo (5). Alinhe o anel com os buracos do eixo de hélice na face frontal. Aqueça o eixo de hélice com até 350°F (177°C), para facilitar a instalação dos parafusos. Atarraxe os parafusos através do anel e flange do eixo de hélice. Do the step (5). Align the ring to the propeller shaft holes on the forward face. Heat propeller shaft to 350 F (177 C) maximum, to facilitate installing the bolts. Insert the bolts from the forward (shaft) side through the ring and propeller shaft flange. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits |  | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Pag. 72 C.5 | Efetue o passo (6). Registre o serial number de cada uma dos rolamentos e engrenagens planetárias selecionadas e número de cada localização marcada no eixo de hélice no log book da RBG. Do the step (6). Record serial number of each of the selected planet gear and bearing assemblies and the number of each location marked on the propeller shaft in the Reduction Gearbox logbook. |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 120 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (7). Remova as pistas interiores do conjunto de engrenagens e rolamentos. Aqueça as pistas com até 550°F (288°C) e monte sobre cada parafuso selecionado com o flange da pista contra o flange do eixo de hélice. NOTA: O serial number da pista interna não será visível quando corretamente instalado contra o flange do eixo de hélice. Do the step (7). Remove inner races from gear and bearing assemblies. Heat race to 550 F (288 C) maximum, and assemble over each selected bolt, with the race flange against the propeller shaft flange. NOTE: Inner race serial numbers will not be visible when properly installed against the propeller shaft. |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 130 | Pag. 73 C.5 | Efetue os passos (8) e (9). Instale as engrenagens separadoras e rolamentos em suas respectivas pistas. Posicione cada engrenagem para que o espaço do dente marcado com um ponto se direcione para o centro do conjunto de planetárias. Do the Steps (8) and (9). Install gears separators and rollers on their respective inner races. Position each gear during assembly so that the gear tooth space marked with an etched dot is directed towards the center of the planetary gear assembly |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 140 | Pag. 73 C.5 | Efetue os passos (10) e (11). Instale as placas da extremidade da pista interior e as placas do suporte traseiro. Do the Steps (10) and (11). Install inner race end plates and rear carrier plate. |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 150 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (12). Instale porcas, arruelas e fechaduras ne cada parafuso, torqueando as porcas com 300-325 lb in. E prendendo com a fechadura. Torque Aplicado: ( ) lb in. Do the step (12). Install cuplock, washer and nut on each bolt. Tighten nuts to 300 -- 325 lb in. Secure with the cuplock. Torque applied: |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
|  |  | NCC | DATA DEVALIDADE (EXPIRING DATE) |  |  |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (13). Certifique-se de que os pontos na raiz entre um par de dentes de cada planetária estão posicionados o mais próximo possível do centro da “spur gearshaft” solar. Do the step (13). Ensure that the assembly dots at the root between a pair of teeth on each planet gear are all positioned at the nearest point to the center of the sun spur gearshaft. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 170 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (14). Lubrifique o mancal do rolamento do eixo de hélice e instale o rolamento. Do the step (14). Lubricate the prop shaft bearing journal and install the ball bearing. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 180 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (15). Se o vedador revestido tiver sido removido da carcaça dianteira, instale um novo vedador. Do the step (15). If the plain encased seal has been removed from the front housing, install a new seal. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 190 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (16). Instale a pista externa do rolamento de rolete na carcaça dianteira. CUIDADO: PARA GARANTR QUE OS VEDADORES NÃO SE DANIFIQUEM, PRESSIONE A ‘TRANSFER GLAND” NO LUGAR. Do the step (16). Install the roller bearing outer race in the front housing. CAUTION: TO ENSURE THAT THE PACKING SEALS DO NOT BECOME DAMAGED, PRESS (RATHER THAN TAP) THE TRANSFER GLAND IN PLACE. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 200 | Pag. 73 C.5 | Efetue os passos (17) e (18). Instale a “transfer gland” na carcaça dianteira e instale um anel retentor. Instale injetor de óleo do rolamento axial na carcaça dianteira. Do the Steps (17) and (18). install the transfer glands in the front housing. Install retaining ring. Install the propeller thrust bearing oil nozzle in the front housing. | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 210 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (19). Instale o rolamento no “driven bevel gear” do governador de hélice. Instale o conjunto da engrenagem e o rolamento na carcaça dianteira. Do the step (19). Install the ball bearing on the propeller governor driven bevel gear. Install gear and bearing assembly in the front housing. | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits |  | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (20). Instale dois anéis expansores nas fendas do “oil transfer gland sleeve”. Remova a braçadeira do pistão. Do the step (20). Install two expander rings in the slots of the oil transfer gland sleeve. Remove the piston ring clamp. |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 230 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (21). Resfria a metade dianteira do eixo de hélice e aqueça a carcaça dianteira com 250 °F + 22°F (121 °C + 10°C). Do the step (21). Chill the front half of the propeller shaft and heat the front housing assembly to 250 22F (121 10C). |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 240 | Pag. 73 C.5 | Efetue o passo (22). Instale as quatro porcas usando alicate de bico longo e torqueie com 55-65 lb in. Torque aplicado: ( ) lb in. Do the step (22). Install the four nuts using long nose pliers and torque to 55--65 lb in. Torque Applied: |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
|  |  | NCC | DATA DEVALIDADE (EXPIRING DATE) |  |  |
| 250 | Pag. 74 C.5 | Efetue os passos (23) e (24). Instale quatro vedadores no plug de óleo de hélice. Faça um teste e pressão no conjunto do eixo de hélice com 300 psi. Do the Steps (23) and (24). install four new packings on the propeller oil plug. Pressure test the propeller shaft assembly to 300 psi. |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 260 | Pag. 74 C.5 | Efetue os passos (25) a (27). Limpe a face ranhurada do flange de acionamento de hélice. Aqueça o flange de acionamento de hélice por 30 minutos com 500°F + 25°F. localize um plug de plástico na extremidade do plug de óleo da escora do eixo e direcione nitrogênio líquido na escora de eixo por 5 minutos. Do the Steps (25) to (27). Wipe the propeller drive flange slotted face nut clean. Heat the propeller drive flange for 30 minutes in an oven at 500 25F (260 14C). Locate a plastic plug in the oil plug end of the prop shaft and direct liquid nitrogen into the prop shaft for approximately five minutes. |  | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits |  |  | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | Pag. 74 C.5 | Efetue o passo (28). Imediatamente após a operação de aquecimento e resfriamento, instale o flange de acionamento de hélice usando uma prensa com 10,000 lb (44,480 N). Do the step (28). Immediately after the heating and chilling operation, quickly install the propeller drive flange using a 10,000 lb (44,480 N) arbor press. |  |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 280 | Pag. 74 C.5 | Efetue o passo (29). Instale a porca e torqueie com 200 lb ft. afrouxe o torque e aperte com 55-60 lb ft. Um slot de trava porca de fixação deve estar alinhado com o slot de trava da escora de eixo. Torque inicial: ( ) lb ft. Torque final: ( ) lb ft. Do the step (29). Install the nut without lubrication using wrench and holder. Tighten the nut to 200 lb ft. (271 N.m); release the torque and tighten to 55--60 lb ft. (75--81 N.m). A spanner nut locking slot must be alinged with a prop shaft locking slot. Initial torque: Final torque: |  |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
|  |  | NCC |  | DATA DEVALIDADE (EXPIRING DATE) |  |  |
| 290 | Pag. 74 C.5 | Efetue o passo (30). Alinhe os pontos nas planetárias com os da “dummy tool”. Do the step (30). Align dots on planet gears with dots on dummy tool. |  |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| 300 | Pag. 74 C.5 | Efetue o passo (31). Monte os conjuntos de carcaça dianteira e traseira, prenda com porcas e arruelas torqueadas com 37-42 lb in. Torque aplicado: ( ) lb in. Do the step (31). Assemble front and rear housing assemblies and secure with 16 nuts and washers. Torque to 37--42 lb in. Torque applie: |  |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
|  |  | NCC | DATA DEVALIDADE (EXPIRING DATE) |  |  |  |
| 310 | Pag. 74 C.5 | Efetue o passo (32). Instale a chapa, engrenagem solar e o acoplamento de acionamento de governador de hélice. Do the Steps (32). install plate, sun gear and the propeller governor drive coupling. |  |  | ___/___/___ | ___/___/___ |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Serviceable Limits |  |  | Montado Assembly by | Inspecionado Inspected by |
| 320 | Pag. 74 C.5 | Efetue o passo (33). Instale a tampa do pad do governador e forneça um meio adequado para reter o eixo da engrenagem solar durante o manuseio e armazenamento. Do the step (33). Install governor pad cover and provide a suitable means for retaining the sun gear shaft during handling and storage. |  |  | ___/___/___ | ___/___/___ |

| Observações: Observation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date ______/______/________ | Assinatura Signature |