|  |  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  | RR250 C20 SERIES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  |  | PROCESSO Process | TESTE / TEST |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  |  | 02 |  |
| OS / W.O |  |  |  | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES |  |  |  |  | PÁGINA Page |  |  | 1/4 |  |
| Artigo S/Nº: |  |  |  |  |  | Artigo P/Nº: Item P/Nº: |  |  | Manual: Manual: |  | CMM CSP24009 – 73-10-10 |  |  |  |
| Item S/Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador: Customer: |  |  |  |  |  | TLN: | 02118 |  | Edição: Issue: |  | REV. 05 |  |  |  |
| Outras Referências: Other Refrences: |  |  | Manual / Manual |  |  | Edição / Issue |  | Data / Date | Data: Date: |  | Jun 08,2023 |  |  |  |
|  |  |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 10 | Pag. 112 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO DA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) Montar a Bomba no Banco de Teste na posição conforme demonstrado na Fig. 101, e conectar as conexões conforme demonstrado na Fig. 102. O vazamento pelo vedador deve ser coletado e medido durante o giro de amaciamento. Coletado ( ) cc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | (3) Ajustar a pressão de entrada de combustível para 5 a 10 psi ( ) psi, em seguida soltar a trava de descarga lentamente para liberar o ar da bomba. Quando o combustível começar a fluir pelas conexões, fechar a trava e aumentar a pressão para 15 psi ( ) psi conforme indicado na tabela 103. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ATENÇÃO: A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA BOMBA NÃO PODE EXCEDER A 3800 RPM. (4) Ligar a bomba e testar nas velocidades e pressões especificadas na tabela 103. Durante o teste de amaciamento e calibração, a pressão diferencial* da bomba deve permanecer entre os limites máximos e mínimos especificados na tabela 104. Se o torque da bomba estiver instável em qualquer condição, continue o giro da bomba até que a condição de torque estabilize. NOTA: Todos os testes devem ser feitos na sequência listada na tabela 103. Cuidado para evitar excessos quando ajustar a pressão de saída. Aproximar-se de cada condição especificada, gradualmente, partindo sempre de uma pressão menor que a especificada. Antes de aumentar a velocidade da bomba, reduzir a pressão de saída para um valor abaixo do menor valor especificado na velocidade seguinte. Aumentar a velocidade lentamente enquanto monitora, continuamente ajustando a pressão de saída para que seja mantida abaixo da primeira condição da nova velocidade. Sempre observar os limites mínimos e máximos definidos na tabela 104. *Pressão diferencial = Pressão na saída - Pressão na entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  | RR250 C20 SERIES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  | 02 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  | 2/4 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 40 | Pag. 113 5.A | TESTE DE AMACIAMENTO - TABELA 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PUMP SPEED (RPM) ± 10 RPM |  |  |  | TIME (Min) |  | FUEL INLET PRESSURE (PSIG) |  | DISCHARGE PRESSURE (PSIG) |  |  |  |  |  |
|  |  | REQUERIDO |  | ENCONTRADO |  | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO | REQUERIDO | ENCONTRADO |  |  |  |  |
|  |  | 654 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 800 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 1000 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 2000 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 3000 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 3754 |  |  |  | 0,5 |  | 15 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RR250 C20 SERIES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 |  |  | PROCESSO Process |  | TESTE / TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISÃO Revision |  |  | 02 |  |
| OS / W.O |  |  | DESCRIÇÃO Description |  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁGINA Page |  |  | 3/4 |  |
| Operação Sequence | Referência Reference | Procedimentos / Tolerâncias Procedures / Servicleable Limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testado Tested by |  | Inspecionado Inspected by |
| 90 | Pag. 115 5.B | TESTE DA VÁLVULA DE BYPASS - TABELA 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pump Speed (RPM) |  | Inlet Pressure (PSIG) | Actual Valve Crack Point (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) |  | Valve Leakage from Discharge Port CC/MIN) |  |  |  | Flow (gpm) |  | Pressure Differential * (PSID) |  |  |  |  | REMARKS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Max. |  | Actual |  |  |  | Max. |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1,8 |  | Open to Atmosphere |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Testar com o filtro escravo(PN 21849) instalado |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 10 |  | 60 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pag. 115 5.C | TESTE DE CAPACIDADE DA BOMBA - TABELA 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pump Speed (RPM) |  | Inlet Pressure (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) | Pump Flow - No Bypass (gpm) |  |  |  |  | Fuel Inlet Temperature (21,1 - 32,2)°C |  | Torque (Lb.in) |  | Seal Drain Leakage (CC/MIN) |  |  | External Leakage (CC/MIN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MIn. | Max. |  | Actual |  |  |  |  |  | Max. |  | Actual | Max. |  |  | Actual |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 654 |  | 0 | 139 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 0 | 600 | 3,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 0 | 100 | 3,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3754 |  | 25 | 600 | 3,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Pump Speed (RPM) | Inlet Pressure (PSIG) | Discharge Pressure (PSIG) | Delivered Flow ** (gpm) |  | Filter Pressure Differential * (PSID) |  |  |  | * Diferencial de pressão do filtro - Saídas AF para BF ** Ignorar todo o fluxo em excesso deste valor que for bombeado pela saída de bypass. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3754 | 10 | 60 | 0,7 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Testado por / Tested by: | Aprovado / Approved |  | Rejeitado / Rejected |  | Data / Date : / / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET |  | RR250 C20 SERIES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO / CODE IAS-RG-0223 | PROCESSO Process | TESTE / TEST | REVISÃO Revision | 02 |
| OS / W.O | DESCRIÇÃO Description | BOMBA DE COMBUSTÍVEL 386500 SERIES FUEL PUMP 386500 SERIES | PÁGINA Page | 4/4 |

| Observações / Observation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date / / | Assinatura Signature |