| Componente ¦ Component | O.S ¦ W.O | Modelo ¦ Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPARK |  | C30 |  |  |

| Identificação ¦ Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste da Vela de Ignição |
| Title | Spark Test Sheet |

| Publicação ¦ Publication | Referência ¦ Reference | TLN | Data ¦ Date |
| --- | --- | --- | --- |
| OVERHAUL MANUAL – 14W3 | 74-20-01 | TLN02124 | Jun 8, 2021 TR E2R26-72-3 |
|  |  | Conjunto Maior ¦ Main Part |  |
|  |  | PN | SN |

| Teste Aplicável aos Part Numbers ¦ Test Applicable to Part Numbers |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6899084 | 6899085 | 23006267 |

| Teste da Vela de Ignição ¦ Spark Test |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias |  |  |  | Resultado | Data | Executante |
| Item | Procedures ¦ Serviceable Limits |  |  |  | Result | Date | Performed By |
| A | Instale o ignitor e o cabeamento na vela. Connect the ignition exciter and lead to the spark igniter. |  |  |  |  | __/__/___ |  |
| B | Defina a pressão de ar no acessório de teste em 100 psig (690kPag). Set the air pressure in the fixture at 100 psig (690kPag) |  |  |  |  | __/__/___ |  |
| C | Aplique de 14-29Vdc no exciter com uma corrente máxima de 1.0 ampere. Apply a variable input voltage of 14-29 Vdc at a maximum of 1.0 ampere to the exciter. |  |  |  |  | __/__/___ |  |
| D | Observe o centelhamento da vela através da janela de observação do dispositivo de teste. Rejeite a vela de ignição se ela falhar no centelhamento ou centelhar numa taxa não uniforme. (Não é permitida falha na centelha). A taxa normal de centelhamento deve estar de acordo com a tabela abaixo: Observe the firing of the spark igniter through the fixture observation window. Reject the spark igniter if it fails to fire or fires at a nonuniform rate. (No misfiring is permitted.) The normal output spark rate of the ignition exciter is as follow: |  |  |  |  | __/__/___ |  |
| Input Voltage ______(Vdc) |  |  | Max. Input Current ______ (Amperes) | Output Spark Rate ______ (Sparks/Sec) |  |  |  |
| 14 |  |  | 1.5 | 3.8 minimum |  |  |  |
| 24 |  |  | 1.5 | 8.5 minimum |  |  |  |
| 29 |  |  | 1.5 | 15.8 maximum |  |  |  |
| NOTA: |  | ESTA INFORMAÇÃO É APRESENTADA APENAS COMO UM AUXÍLIO PARA DETECTAR TAXAS DE IGNIÇÃO NÃO UNIFORMES E FALHAS DE IGNIÇÃO. |  |  |  |  |  |
| NOTE: |  | THIS INFORMATION IS PRESENTED ONLY AS AN AID FOR DETECTING NONUNIFORM SPARK RATES AND MISFIRES. |  |  |  |  |  |

| Observações Remarks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date | Assinatura Signature |