| Artigo S/Nº: Item S/Nº: | Artigo P/Nº: Item P/Nº: | Manual: Manual: | OHM 3021243 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador: Customer: | TLN: 02211 | Edição: Issue: | Rev. 50 |
|  |  | Data: Date: | Oct. 24,2022 |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROP SHAFT OIL SEAL THRUST BEARING COVER |  | ____________ | ___________ | 72-11-00 Figura 2 Item - 110 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 2 | OIL SEAL SUPPORT RING HALVES |  | ____________ | ___________ | 72-11-00 Figura 2 Item - 11 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 3 | OIL SEAL SUPPORT RING HALVES |  | ____________ | ___________ | 72-11-00 Figura 2 Item - 12 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 4 | THRUST BEARING COVER |  | 3024673 | ___________ | 72-11-00 Figura 2 Item - 50 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 5 | OIL SEAL CARRIER |  | 3003957 | ___________ | 72-11-00 Figura 1 Item - 140 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | OIL TRANFER TUBE |  | ____________ | ___________ | 72-11-00 Figura 1 Item -270 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 7 | ENGINE LIFTING AND ACCESSORY MOUNTING FRONT BRACKET |  | 3022333 | ___________ | 72-11-00 Figura 1 Item - 30 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 8 | TORQUEMETER TRANSMITER CONNECTOR |  | 3007101 | ___________ | 72-11-00 Figura 1 Item - 70 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 9 | PROPELLER OIL TRANSFER TUBE |  | ____________ | ___________ | 72-11-00 Figura 1 Item - 300 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 10 | SEAL SPACER |  | ____________ | ___________ | 72-11-00 Figura 1 Item - 45 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 11 | REDUCTION GEARBOX FRONT HOUSING |  | 3029021 | ___________ | 72-11-00 Figura 5 Item - 140 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | REDUCTION GEARBOX REAR HOUSING ASSEMBLY |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 6 Item - 110 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 13 | PROPELLER SHAFT OIL TRANSFER TUBE ADAPTER |  | 3013146 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 20 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 14 | PROPELLER SHAFT OIL TRANSFER TUBE |  | 3028239 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 40 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 15 | PROPELLER SHAFT OIL TRANSFER HOUSING |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 110 | Realizar MPI conforme SPOP 115. Rod 500 Amp; Induction 1000 Amp. E realizar FPI na área d conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 16 | SECOND STAGE RING GEAR RETAINING PLATES, QTD 03EA. |  | 3028684 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 430 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 17 | OIL STRAINER ELEMENT, QTD (5EA) |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 300A | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | PROPELLER SHAFT OIL TRANFER SLEEVE |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 116 | Realizar FPI conforme SPOP 62 | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 19 | ADJUSTING SPACER, QTD 02EA. |  | 3002460 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 460 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 20 | FIRST STAGE RING GEAR RETAINING PLATE, QTD 03EA. |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 280 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 21 | OIL STRAINER ELEMENT, QTD 3EA. |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 160 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 22 | OIL STRAINER ELEMENT, QTD 5EA. |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item – 300B Figura 3 Item – 160 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 23 | PROPELLER SHAFT OIL SEAL RUNNER |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 100 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | PROPELLER SHAFT OIL SEAL RUNNER |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 120 | Realizar FPI conforme SPOP 82 e MPI conforme SPOP 101. - PN: 3114662-01 realiza-se FPI - PN: 3012026 realiza-se MPI e Rod 2000 amp. - Outros PN´s realiza-se MPI e Rod 1000 amp. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 25 | PLAIN ROUND NUT |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 160 | Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 1500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 26 | ADJUSTING SPACER |  | 3002444 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 130 | Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 27 | TORQUEMETER CYLINDER |  | 3018869 | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 330 | Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 2000 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 28 | TORQUEMETER PISTON |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 300 | Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 2000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | THRUST WASHER |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 230 | Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 30 | RETAINING RING |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 220 | Realizar MPI conforme SPOP 101. ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 31 | PROPELLER SHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 100 | Realizar MPI conforme SPOP 102. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 32 | FRONT ACESSORY DRIVE BEVEL GEAR |  | 3029259 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 140 | Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1000amp, Coil 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 33 | SECOND STAGE REDUCTION RING GEAR |  | 3029082 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 420 | Realizar MPI conforme SPOP 102. ROD 1000amp, COIL 1500 AMP. | ם OK ם NÃO | Data ____/____/______ |
| 34 | PROPELLER AND OVERSPEED GOVERNOR GEAR SHAFTS, QTD 02EA. |  | 3029260 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 540 | Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1500 AMP, COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | GOVERNOR GEARSHAFT COUPLINGS, QTD 02EA. |  | 3005665 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item - 520 | Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1000 AMP, COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 36 | SECOND STAGE REDUCTION FLEXIBLE COUPLING |  | 3028252 | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 30 | Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1000 AMP, COIL 200 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 37 | FIRST-STAGE CARRIER SPLINED ADAPTER |  | 3028248 | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item - 80 | Realizar MPI conforme SPOP 102. Rod 1000 AMP, COIL 200 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 38 | SECOND STAGE REDUCTION CARRIER |  | 3028262 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item – 250 | Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD(Furo central) 1500 AMPS, ROD (Nos furos da planetarias) 2500 AMPS, induction 2500 AMPS e nas de mais áreas SPOP 103; ROD 1500 AMPS, O.D. 200 AMPS. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | SECOND STAGE PLANET GEAR ASSEMBLY |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item – 410 | Realizar MPI conforme SPOP 103. Rod 1500 AMP; OD 1000 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 40 | FIRST STAGE REDUCTION CARRIER |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item – 110 | Realizar MPI conforme SPOP 103. Rod 2000 AMP; OD 1500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 41 | PLANET GEAR SET- FIRST STAGE REDUCTION |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item – 240 | Realizar MPI conforme SPOP 103, Rod 1000 AMP; O.D. 1500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 42 | PLANET GEARPIN SCREW |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item – 180 | Realizar MPI conforme SPOP 105. END TO END 500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 43 | PLANET GEAR BOLT |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item – 330 | Realizar MPI conforme SPOP 105. END TO END 500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | SECOND STAGE PLANET GEAR PIN |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item – 310 | Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1000 AMP; COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 45 | TACHOMETER DRIVE GEAR SHAFT |  | 3029257 | ___________ | 72-11-00 Figura 3 Item – 500 | Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1500 AMP, COIL 200 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 46 | FIRST STAGE PLANET GEARPIN |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item – 130 | Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1000 AMP, COIL 200 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 47 | TORQUEMETER VALVE |  | 3012347 | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item – 360 | Realizar MPI conforme SPOP 107. COIL 500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 59 | TORQUEMETER SPRING |  | 3004244 | ___________ | 72-11-00 Figura 4 Item – 370 | Realizar MPI conforme SPOP 107. COIL 500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | PLANET GEAR SHAFT. QTD (5EA) |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 03 Item – 350 | Realizar MPI conforme SPOP 115. INDUCTION 500 AMP, ROD 1000 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 61 | FIRST STAGE REDUCTION RING GEAR |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 04 Item – 270 | Realizar MPI conforme SPOP 115. Rod 1500 AMPS, Induction 2500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 62 | FIRST STAGE REDUCTION PLANET GEAR SHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 04 Item – 200 | Realizar MPI conforme SPOP 115. INDUCTION 500 AMP ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |
| 63 | SECOND-STAGE-REDUCTION SUN GEAR |  | 3028253 | ___________ | 72-11-00 Figura 04 Item – 040 | Realizar MPI conforme SPOP 115. Rod 1500 Amps, Induction 1000 Amps. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/______ |

| Observações / Observation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date ____/_______/________ | Assinatura Signature |