| Artigo S/Nº: Item S/Nº: | Artigo P/Nº: Item P/Nº: | Manual: Manual: | OHM 3021243 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador: Customer: | TLN: 02211 | Edição: Issue: | Rev. 50 |
|  |  | Data: Date: | Oct. – 24,2022 |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESSOR INLET CASE |  | 3013045 | ___________ | 72-20-00 Figura 02 Item - 450 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 2 | GÁS GENERATOR CASE |  | ____________ | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 010 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 3 | NO 2 BEARING OIL NOZZLE |  | 3011426 | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 300 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 4 | CENTRIFUGAL IMPELLER HOUSING |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 090 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | FIRST COMPRESSOR STATOR ASSEMBLIES |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 260 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 6 | SECOND COMPRESSOR STATOR ASSEMBLIES |  | ____________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 220 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 7 | THIRD STAGE COMPRESSOR STATOR ASSEMBLIES |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 130 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 8 | THIRD STAGE COMPRESSOR STATOR VANE RING DAMPING STRAP |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 135 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 9 | REAR STATOR AIR SEAL |  | ____________ | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 040 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 10 | BEARING OUTER HOUSING |  | 3004517 | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 140 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | NO 1BEARING OUTER HOUSING RING |  | 3072599-01 | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 185 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 12 | COMPRESSOR DISK SPACER (FIRST-STAGE) |  | 3012521 | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 250 | Realizar FPI conforme SPOP 82. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 13 | SECOND STAGE COMPRESSOR BLADES, QTD (32) |  | ____________ | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 210 | Realizar FPI conforme SPOP 82. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 14 | THIRD STAGE COMPRESSOR BLADES, QTD (32) |  | ____________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 120 | Realizar FPI conforme SPOP 82. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 15 | FIRST STAGE COMPRESSOR BLADES, QTD (16) |  | ____________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 410 | Realizar FPI conforme SPOP 82. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 16 | CENTRIFUGAL IMPELLER |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 080 | Realizar FPI conforme SPOP 84. (PAY PARTICULAR ATTENTATION TO FOLLOWING AREAS: (A) SNAP DIAMETER: AREA C, (B) TIE ROD HOLES: AREA D, (C)LEADING EDGE VANE PROFILE: AREA M, (D) VANE PROFILES: AREAS G AND H, (E) ALL RADII AND DIAMETERS: AREAS E, F AND O E (F) SHOULDERS AND WEB: AREA N AND P). | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | COMPRESSOR REAR HUB ASSEMBLY |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 340 | Realizar FPI conforme SPOP 84. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 18 | COMPRESSOR TURBINE STATOR AIR SEAL |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 250 | Realizar MPI, ROD 1000 AMP. (SPOP NÃO ESPECIFICADA) | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 19 | COMPRESSOR STATOR AIR SEAL |  | 3011429 | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 230 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1500 AMPS. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 20 | COMPRESSOR TURBINE ROTOR AIR SEAL |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item – 010 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 21 | COMPRESSOR DISK SPACER (SECOND-STAGE) |  | 3013632 | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 190 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1500 AMP. (PAY SPECIAL ATTENTION TO SNAO DIAMETERS A AND B, ALL RADII TIE ROD CUT-OUTS AND SHOULDERS (REF. FIG. 301 SHEET 7). | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 22 | COMPRESSOR DISK SPACER (THIRD STAGE) |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 100 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1500 AMP. (PAY SPECIAL ATTENTION TO SNAO DIAMETERS A AND B, ALL RADII TIE ROD CUT-OUTS AND SHOULDERS (REF. FIG. 301 SHEET 7). | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº |  | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | COMPRESSOR REAR ROTOR AIR SEAL |  | ___________ |  | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 300 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 24 | EXTERNALLY THREADED SPANNER NUT |  | 3003417 |  | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 430 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 25 | NO.1 BEARING INNER RACE SPANNER NUT |  | 3004509 |  | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 070 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 26 | IMPELLER CLEARANCE ADJUSTING SPACER |  |  | 3007355 | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 450 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 27 | IMPELLER HOUSING RETAINING RING |  |  | 3016410 | ___________ | 72-30-00 Figura 01 Item - 020 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | P/Nº |  | S/Nº |  | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | SUPPORT AND ADAPTER SET |  |  | ___________ |  | ___________ |  | 72-30-00 Figura 01 Item - 090 | Inspecione o compressor Bearing Adapter como segue: Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1500 AMPS, SOLENOIDE 500 AMPS. Inspecionar o compressor bearing flexible support como segue: Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 29 | COMPRESSOR ROTOR TIE ROD |  |  | 3019371 |  | ___________ |  | 72-30-00 Figura 02 Item - 050 | Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 200 AMP. COIL 200 AMP. (PAY PARTICULAR ATTENTATION TO RADIUS ON UNDERSIDE OF TIE ROD HEATD AAND THREADED AREA.) | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 30 | COMPRESSOR FRONT STUBSHAFT |  |  | ___________ |  | ___________ |  | 72-30-00 Figura 02 Item - 040 | Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 200 AMP. COIL 1000 AMP. (PAY PARTICULAR ATTENTION TO COMPRESSOR TURBINE STUBSHAFT BOLT THREADED AREA ALL RADII AND DIAMETERS (AREA D) SHOULDER AND WEBS.) | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 31 | ANTI-FRICTION BEARINGS |  | 3006146 |  | ___________ |  | 72-30-00 Figura 02 Item - 070 |  | Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD 2000 AMPS, INDUCTION 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | SECOND STAGE COMPRESSOR DISKS |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 200 | Realizar MPI conforme SPOP 115, INDUCTION: 1500 AMP, ROD: 2000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 33 | THIRD STAGE COMPRESSOR DISKS |  | ___________ | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 110 | Realizar MPI conforme SPOP 115, INDUCTION: 1500 AMP, ROD: 2000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 34 | COMPRESSOR FRONT ROTOR AIR SEAL |  | 3015527 | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 030 | Realizar MPI conforme SPOP 101, Rod 500 amp. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 35 | IMPELLER CLEARANCE ADJUSTING SPACER |  | 3007355 | ___________ | 72-30-00 Figura 02 Item - 450 | Realizar MPI conforme SPOP 101; Rod 1000 amps. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |
| 36 | IMPELLER HOUSING RETAINING RING |  | ___________ | ___________ | 72-30-05 Figura 02 Item - 022 | Realizar MPI conforme SPOP 101; Rod 1000 amps. | ם OK ם NÃO OK | Data ___/___/_____ |

| Observações / Observation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date ______/______/________ | Assinatura Signature |