| Artigo S/Nº: Item S/Nº: | Artigo P/Nº: Item P/Nº: | Manual: Manual: | OHM 3021243 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador: Customer: | TLN: 02211 | Edição: Issue: | Rev. 50 |
|  |  | Data: Date: | Oct 24/2022 |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIAPHRAGM |  | ____________ | ___________ | 72-60-00 Figura 07 Item - 80 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 2 | ACESSORY GEAR BOX HOUSING |  | ____________ | ___________ | 72-60-00 Figura 08 Item - 200 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 3 | OIL TRANSFER TUBES |  | ____________ | ___________ | 72-60-00 Figura 02 Item -70 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 4 | CENTRIFUGAL BREATHER IMPELLER |  | 3020290 | ___________ | 72-60-00 Figura 03 Item - 150 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 5 | SEAL CARRIER |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 03 Item - 180 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | MAIN SCAVENGE PUMP BODY |  | 3006957 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 360 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 7 | INNER HOUSING |  | 3012123 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 440 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 8 | COVER |  | 3004115 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 510 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 9 | RELIEF VALVE HOUSING |  | 3016158 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 250 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 10 | MAIN PRESSURE PUMP HOUSING |  | 3021602 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 10 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 11 | COVER |  | 3008806 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 120 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | PRESSURE RELIEF VALVE HOUSING |  | 3021570 | ___________ | 72-11-00 Figura 05 Item - 150 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 13 | EXTERNAL SCAVENGE PUMP HOUSING REAR |  | 3011360 | ___________ | 72-11-00 Figura 06 Item - 130 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 14 | EXTERNAL SCAVENGE PUMP HOUSING FRONT |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 06 Item - 230 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 15 | SPACER |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 06 Item - 190 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 16 | DEFLECTOR |  | 3008657 | ___________ | 72-11-00 Figura 06 Item - 310 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 17 | SEAL CARRIER |  | ___________ | ___________ | 72-11-00 Figura 01 Item - 080 E 085 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | OIL TEMPERATURE & PRESSURE SENSING TEE (Pre-SB1688) |  | ___________ | ___________ | IPC: NA OHM 72-60-00 6.P Figure 306 (Sheet 02) Item 17 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 19 | FLEXIBLE COUPLING |  | 3006731 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 240 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 20 | MAIN SCAVENGE PUMP GEARS (2EA) |  | 3004005 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item – 370 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 500 AMP | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 21 | MAIN PRESSURE PUMP GEARS (2EA) |  | 3008799 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 110 | Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 22 | INPUT DRIVE GEARSHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 03 Item - 030 | Para PN 3011406: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 1000 AMPS, COIL 200 AMP Para PN: 3058201-01: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 1000 AMPS, COIL 5000 AMPERE TURNS. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | INPUT COUPLING SHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 3 Item - 10 | Para PN: 3011405: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 500 AMPS, COIL 200 AMP. Para PN: 3058265-01: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 500 AMPS, COIL 4000 AMPERE TURNS. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 24 | MAIN SCAVENGE GEARSHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item - 450 | Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1000 AMPS, SOLENOID 5000 AMPERE TURNS. NOTA: Para gearshafts montadas com blanking plug instalados, realizar MPI conforme SPOP 106: end-to-end 50 AMPS, Solenoid 5000 ampere-turns. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 25 | EXTERNAL SCAVENGE PUMP GEARS (2ea) |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 06 Item - 140 | Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1000 AMP, COIL 500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 26 | SCAVENGE PUMP COUPLING |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 06 Item - 300 | Realizar MPI conforme SPOP 105, END TO END 500 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 27 | FUEL CONTROL DRIVE GEARSHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 03 Item - 070 | Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 2000 AMP, COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | P/Nº | S/Nº | REFERÊNCIA (IPC) | IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO | CONDIÇÃO | CARIMBO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ACESSORY DRIVE GEARSHAFTS |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 04 Item - 010 | Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END1500 AMP, COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 29 | OIL PUMP DRIVE GEAR SHAFT |  | 3008127 | ___________ | 72-60-00 Figura 05 Item -230 | Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 1500 AMP; COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 30 | SCAVENGE PUMP DRIVE SHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 06 Item -160 | Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 1000 AMP, COIL 200 AMP. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 31 | STARTER GENERATOR DRIVE GEARSHAFT |  | ___________ | ___________ | 72-60-00 Figura 03 Item - 100 | Para PN´s:3021564 e 3029567: Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD 2500 AMPS, INDUCTION 2000 AMPS. Para PN’s: 3017609 e 3070218-01: Realizar MPI conforme SPOP 115; ROD 2500 AMPS, INDUCTION 1500 AMPS. Para PN: 3100450-01: Realizar MPI conforme SPOP 115; ROD 2000 AMPS, INDUCTION 2000 AMPS. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |
| 32 | REAR LIFTING BRACKET |  | 3011491 | ____________ | 72-60-00 Figura 01 Item - 040 | Realizar FPI conforme SPOP 62. | ם OK ם NÃO OK | Data ____/____/_______ |

| Observações / Observation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval | Nome Name | Data Date ______/______/________ | Assinatura Signature |