| CLIENTE COSTUMER |  | MOTOR / ENGINE PN |  | MOTOR / ENGINE SN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICAÇÃO PUBLICATION | REFERÊNCIA REFERENCE |  | TLN |  | DATA DATE |
| OVERHAUL MANUAL FOR T56-A-15 LFE, A LFE | 15RC3 |  | 02188 |  | Revision No. 15 Jan., 30/2026 |
| OVERHAUL MANUAL FOR 501-D22, A, SERIES 3.5 | 4RC3 |  | 02623 |  | Revision No. 20 Jan., 30/2026 |
| DEPOT MAINTENANCE TECHNICAL MANUAL FOR T56-A-7B, T56-A-15, A | TO 2J-T56-53 |  | 01153 |  | May, 01/2023 |

| DADOS DO MOTOR / ENGINE DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SN | TSN | TSO | MOTIVO DA REMOÇÃO REMOVE REASON |

| INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DO MOTOR / ENGINE RECEIVING INSPECTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable Limits | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| 00 | INSPEÇÃO DO MOTOR NO CONTAINER: Inspecionar o motor quanto a danos por queda nas partes inferiores tais como FCU, caixa de acessórios, etc. Tirar fotos dos problemas antes de remover o motor do container, avisar o Departamento Comercial para comunicar o cliente e, somente então, e com autorização da supervisão retirar o motor do container. Verificar visualmente se há mais alguma anormalidade a ser relatada em relação ao Transporte ou container. Nota: Todas as discrepâncias devem ser registradas no campo de observações, no final do formulário. Registrar fotograficamente caso haja ausência de algum acessório. | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar. |  |
| 01 | REDUCTION GEAR UNIT Inspeção de recebimento. RGB: PN: SN: | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 1.1 | CHIP DETECTOR DA RGB (Frontal) - Remover e verificar presença de limalhas. | Presença de limalhas? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja limalhas. |  |
|  | CHIP DETECTOR DA RGB (Lateral) - Remover e verificar presença de limalhas. | Presença de limalhas? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja limalhas. |  |

| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Verificar estado das estrias dos eixos: 1 - Estrias do eixo do alternador; 2 - Estrias do eixo da bomba hidráulica; 3 - Estrias do eixo do starter. | Obs: Fotografar caso haja danos. |  | 1-Desgastado? [ ] Sim [ ] Não |  |
|  |  |  |  | 2-Desgastado? [ ] Sim [ ] Não |  |
|  |  |  |  | 3-Desgastado? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 1.3 | PROPELLER BRAKE - Verificar quanto a atuação. |  |  | Atuando? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 1.4 | REDUCTION GEAR ASSY CASES- Verificar quanto a danos externos e pintura |  |  | Descascada? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 1.5 | SELO DA HÉLICE - Verificar quanto ao estado geral e se está instalado o PN Novo (Ref. IPC 72-10-00 fig 02/30A e 33A) |  |  | Selo modelo novo? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 1.6 | GEAR BOX HOUSING - Verificação visual das áreas de stress quanto a trincas. |  |  | Evidência de trincas? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 1.7 | PUMP AND FILTER ASSEMBLY - Inspeção de recebimento. |  |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 1.8 | ROSCAS - superiores e laterais das bases de fixação do suporte de içamento - Inspeção de recebimento. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 1.9 | STRUTS - Inspeção de recebimento |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 2 | TORQUEMETER ASSEMBLY PN: SN: |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| 2.1 | CAPAS ANTI ICE DO TORQUÍMETRO |  |  | Recebido completo? [ ] Sim [ ] Não Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 3 | COMPRESSOR, ASSEMBLY, POWER SECTION – Inspeção de recebimento. PN: SN: |  |  | [ ] OK [ ] Não OK Fotografar caso haja danos. |  |
| 3.1 | COMPRESSOR INLET CASING - Verificar o estado do emborrachamento, limpeza e pintura |  |  | Emborrachamento danificados? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 3.2 | ENGINE VENT – Inspeção de recebimento. |  |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 3.3 | LÂMINAS ANTI-ICE - Verificar o estado geral dos itens. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 3.4 | PALHETAS E ESTATORAS DO 1º ESTÁGIO - Verificar o estado geral dos itens. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 3.5 | COMPRESSOR CASING - Verificar o estado do sermetel e presença de corrosão |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 3.6 | PALHETAS DO 5° E 10° STG - Abertura de duas válvulas de sangria laterais do motor para inspeção das palhetas quanto a danos. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 3.7 | DIFFUSER COMPRESSOR - Verificar quanto ao estado do sermetel. |  |  | Descascando? [ ] Sim [ ] Não |  |

| ITEM Item |  | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | BRACKET ASSEY – Inspeção de recebimento |  | Todos os Itens foram recebidos? [ ] Sim [ ] Não (relacionar itens não recebidos no campo das observações) |  |
| 3.9 |  | 1-RING ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD – Inspeção de recebimento. |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 3.10 |  | 2-BAFFLE ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD, UPPER – Inspeção de recebimento. |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 3.11 |  | 3-BAFFLE ASSEMBLY, ENGINE SPRAY SHIELD, LOWER – Inspeção de recebimento. |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 3.12 |  | AIR BLEED COLLECTOR (2ea) – Inspeção de recebimento. |  | Recebidos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 4 | ACCESSORY DRIVE HOUSING – Inspeção de recebimento. PN: SN: |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 4.1 | CHIP DETECTOR ACCESSORY DRIVE - Remover e verificar presença de limalhas. |  |  | Presença de limalhas? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja limalhas. |  |
| 4.2 | ACCESSORY DRIVE HOUSING - Verificar presença de vazamento de óleo. |  |  | Evidência de vazamentos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 4.3 | ACCESSORY DRIVE HOUSING - Verificar quanto ao estado da limpeza e pintura. |  |  | Descascada? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 4.4 | FILTER ASSEMBLY, MAIN OIL – Remover e verificar presença de limalha para análise. Fotografar caso haja limalhas |  |  | Presença de limalhas ou obstrução? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 4.5 | FILTER ASSEMBLY, MAIN OIL – Verificar se os prisioneiros da tampa estão firmes e corretamente posicionados |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| 4.6 | MAIN OIL PUMP– Inspeção de recebimento. |  |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 4.7 | EXTERNAL SCAVENGE OIL PUMP– Inspeção de recebimento. |  |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 5 | TURBINE ASSY - Inspeção de recebimento. PN: SN: |  |  | [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 5.1 | CASING ASSEMBLY, COMBUSTION CHAMBER OUTER (1) – Inspeção de recebimento. |  |  | Recebido completo? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 5.2 | INLET CASE (2) - Inspeção de recebimento. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 5.3 | VANE CASING (3)- Inspeção de recebimento. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não |  |

| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | REAR BERING SUPPORT (4) – Inspeção de recebimento. Verificar se houveram amassamentos, ovalização e trincas aparentes. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 5.5 | SELO TRASEIRO DA TURBINE - Verificar quanto vazamento de óleo. |  |  | Evidência de vazamentos? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 5.6 | BLADES DO 4º ESTÁGIO - Verificar quanto ao estado. |  |  | Presença de danos? [ ] Sim [ ] Não Fotografar caso haja danos. |  |
| 5.7 | CONE ASSEMBLY, INNER REAR EXHAUST – Inspeção de recebimento. |  |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 5.8 | SHAFT ASSEMBLY, TURBINE COUPLING – Inspeção de recebimento. (girar o motor para verificar se a turbina está acoplada ao compressor através do eixo) |  |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| 6 | ENGINE CONTROL SYSTEM – Inspeção de recebimento Conforme figuras abaixo |  |  | Todos os Itens foram recebidos? [ ] Sim [ ] Não (relacionar itens não recebidos no campo das observações) |  |

| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubulações e mangueiras |  |  |  |  |
| 7 | FUEL SYSTEM HOSES - Inspeção de recebimento. |  | Todos os Itens foram recebidos? [ ] Sim [ ] Não (relacionar itens não recebidos no campo das observações) |  |
| 7.1 | AIR SYSTEM HOSES AND TUBE - Inspeção de recebimento. |  | Todos os Itens foram recebidos? [ ] Sim [ ] Não (relacionar itens não recebidos no campo das observações) |  |
| 7.2 | EXTERNAL OIL TUBES – Inspeção de recebimento. |  | Recebido completo? [ ] Sim [ ] Não |  |
| A | TORQUEMETER UNIT PICKUP |  | Item recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| B | LOW PRESSURE FUEL FILTER |  | Item recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| C | SPEED SENSITIVE CONTROL |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| D | SPEED SENSITIVE VALVE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| E | FUEL PUMP |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| F | HIGH PRESSURE FUEL FILTER ASSEMBLY |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| G | VALVE ASSEMBLY, PARALLELING |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |

| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | SWITCH ASSEMBLY, PRESSURE, FUEL FILTER |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| I | TEMPERATURE DATUM VALVE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| I.1 | VALVE ASSEMBLY, SOLENOID da DTV |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| J | FUEL CONTROL UNIT |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| J.1 | QUADRANT ASSEMBLY, FCU |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| J.2 | ACTUATOR, ELECTRO MECHANICAL, FCU |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| J.3 | SOLENOID VALVE, FCU |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| K | COORDINATOR CONTROL |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| L | FUEL ENRICHMENT VALVE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| M | MANIFOLD DRAIN VALVE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| N | ANTI-ICING AIR VALVE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |

| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | ENRICHMENT PRESSURE SWITCH |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| P | COMPRESSOR AIR BLEED FILTER |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| Q | ANTI-ICING VALVE (2ea) |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| R | IGNITION RELAY – Inspeção de recebimento. |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| S | AIR BLEED VALVE (8ea) – Inspeção de recebimento. |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| T | IGNITION EXCITER – Inspeção de recebimento. |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| U | IGNITION SYSTEM LEADS (2ea) – Inspeção de recebimento. |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| V | POWER UNIT WIRING ASSY LH - Inspeção de recebimento. |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| W | POWER UNIT WIRING ASSY RH - Inspeção de recebimento. |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| X | CABLE DATUM VALVE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |

| ITEM Item | PROCEDIMENTOS /TOLERÂNCIAS Procedures/Serviceable limits |  | Condição Condition | Executante / Data Performed by / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | FUEL NOZZLE (6ea) |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| Z | BURNER DRAIN VALVE (2ea) |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| AA | TURBINE THERMOCOUPLE CABLE |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| AB | IGNITION SPARKS (02ea) |  | Recebidos ? [ ] Sim [ ] Não |  |
| AC | THERMOCOUPLE HARNESS LH/RH (2ea) |  | Recebidos os 02? [ ] Sim [ ] Não |  |
| AD | THERMOCOUPLE HARNESS TERMINAL |  | Recebido? [ ] Sim [ ] Não |  |
| AE | THERMOCOUPLE (18ea) |  | Recebidos os 18? [ ] Sim [ ] Não |  |

| Observações: Observation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Approval |  | Nome Name | Data Date / / | Assinatura Signature |

| HISTÓRICO DE REVISÕES ¦ REVISION HISTORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Data ¦ Date | Motivo da Revisão Revision Reason | Nome ¦ Name |
| 03 | 20/01/2026 | - Atualização do número de revisão de todos os manuais referências e inclusão de manual aplicável (DMTM USAF). Update of the revision numbers of all reference manuals and inclusion of the applicable manual (DMTM USAF). - Inclusão do número da F.S. no cabeçalho, visando padronização solicitada. Inclusion of the F.S. number in the header, aiming at the requested standardization. | Pedro Costa |
| 04 | 16/03/2026 | - Atualização do número de revisão de manuais referências. Update of the revision numbers of the reference manuals. | Pedro Costa |
|  | DD/MM/AAAA |  |  |
|  | DD/MM/AAAA |  |  |
|  | DD/MM/AAAA |  |  |