| Componente Component | OS WO | Fabricante Manufacturer | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propeller Governor |  | Woodward |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO ¦ IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| Título | FICHA DE LIMPEZA – GOVERNADOR DE HÉLICE |
| Title | CLEANING SHEET – PROPELLER GOVERNOR |

| PUBLICAÇÃO PUBLICATION | REFERÊNCIA REFERENCE | TLN | DATA DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| Component Maintenance Manual with IPL | 61-20-14 | TLN 02644 (epubs Intranet) | Rev. 3; Sep 30/97 |
|  |  | CONJUNTO MAIOR ¦ MAIN PART |  |
|  |  | PN | SN |

| PNs Aplicáveis Applicable PNs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8210-002AA | 8210-002AB | 8210-002AC | 8210-002AD | 8210-002AE |
| 8210-003N | 8210-003P | 8210-003R | 8210-003T | 8210-003U |
| 8210-004N | 8210-004P | 8210-004R | 8210-004T | 8210-004U |

| Item Item | Procedimentos Procedures | Realizado por/data Performed by/date |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza Aquosa Aqueous Cleaning |  |
| 1.1 | Desmagnetize todas as peças de aço com desmagnetizador. Verifique as peças com gaussímetro. O magnetismo restante não deve ser superior a 3 gauss. Demagnetize all steel parts with degausser. Check parts with gaussmeter. Remaining magnetism must not be greater than 3 gauss. |  |
| 1.2 | Limpe as peças fundidas antes da limpeza ultrassônica. Use uma lavadora de alta pressão equipada com um filtro de 10 mícrons e solvente fornecido a 100 PSIG (690 kPa). Clean castings before ultrasonic cleaning. Use a pressure washer equipped with a 10-micron filter and solvent supplied at 100 PSIG (690 kPa). |  |
| 1.3 | Coloque as peças em uma cesta de malha de arame. Certifique-se de que as peças não se toquem. Put parts in a wire mesh basket. Make sure parts do not touch. |  |
| 1.4 | Inicie a unidade de limpeza ultrassônica. Abaixe a cesta de tela de arame na unidade de limpeza por aproximadamente dois minutos. Start ultrasonic cleaning unit. Lower wire mesh basket into ultrasonic cleaning unit for approximately two minutes. |  |
| 1.5 | Remova as peças da unidade de limpeza ultrassônica e enxágue com água morna. Remove parts from ultrasonic cleaning unit and rinse with warm water. |  |
| 1.6 | Para o enxágue final, mergulhe as peças em enxágue limpo/quente, 130-160 graus Fahrenheit (54,4-71, 1 graus Celsius) por aproximadamente dois minutos. To final rinse, dip parts in clean/hot rinse, 130-160 degrees Fahrenheit (54,4-71, 1 degrees Celsius) for approximately two minutes. |  |
| 1.7 | Seque as peças com ar comprimido limpo e seco. Dry parts with clean, dry, compressed air. |  |
| 1.8 | Use um dispositivo de ampliação de 2-1/2 para verificar se há contaminação nas peças. Faça o procedimento de limpeza aquosa novamente se for observada contaminação. Use a 2-1/2 power magnifying device to check parts for contamination. Do procedure for aqueous cleaning again if contamination is seen. |  |
| 1.9 | Após a inspeção, trate as peças com composto anticorrosivo. Armazene as peças em recipientes de plástico sem poeira. After inspection, treat parts with corrosion preventative. Store parts in dust-free plastic containers. |  |
| 2 | Limpeza com Álcool Isopropílico lsopropyl Alcohol Cleaning |  |
| 2.1 | Limpe as peças elétricas usando álcool isopropílico e um cotonete limpo. Remova todos os resíduos. Clean electrical parts using isopropyl alcohol and a clean swab. Remove all residue. |  |
| 2.2 | Use um dispositivo de ampliação de 2-1/2 para verificar se há contaminação nas peças. Faça novamente os procedimentos de limpeza com álcool isopropílico se houver contaminação. Use a 2-1/2 power magnifying device to check parts for contamination. Do procedures for isopropyl alcohol cleaning again if contamination is seen. |  |
| 2.3 | Armazene as peças em recipientes plásticos livres de poeira. Store parts in dust-free plastic containers. |  |
| 3 | Secagem em forno Oven Drying |  |
| 3.1 | Certifique-se de que a temperatura do forno esteja ajustada entre 225-300 F (107,2-148,9°C). Make sure oven temperature is set between 225-300 F (107,2-148,9°C). |  |
| 3.2 | Use ar comprimido para remover o excesso de fluidos antes de secar no forno. Use compressed air to remove excess fluids before oven drying. |  |
| 3.3 | Leve as peças ao forno até que estejam completamente secas. Put parts in oven until they are thoroughly dry. |  |
| 3.4 | Retire as peças do forno. Deixe as peças esfriarem antes de usar. Remove parts from oven. Allow parts to cool before use. |  |

| Aprovador por: Approved by |  | Data: Date |  |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVAÇÕES / REMARKS