| Componente Component | O.S W.O | Modelo Model | PN | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THERMOCOUPLE |  | RR300 |  |  |

| Identificação Identification |  |
| --- | --- |
| Título | Ficha Para Registros de Teste do Termopar |
| Title | Thermocouple Test Sheet |

| Publicação Publication | Referência Reference | TLN | Data Date |
| --- | --- | --- | --- |
| HEAVY MAINTENANCE MANUAL - CSP22005 | 77-21-10 | TLN02027 | July, 10/2025 Revision 11 |
|  |  | Conjunto Maior Main Part |  |
|  |  | PN | SN |

Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers

23034926

| Teste do Termopar Thermocouple Test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item Item | Procedimentos ¦ Tolerâncias Procedures ¦ Serviceable Limits | Resultado Result | Data Date | Executante Performed By |
| A | Faça o teste de resistência do conjunto do termopar. Perform the resistance test on the thermocouple assembly. - Meça a resistência entre o terminal e a flange da sonda ou blindagem metálica à temperatura ambiente. Measure the resistance between the terminal and the probe flange or metal shield at room temperature. Valor da resistência encontrada: __________ (ohms) Resistance value found: (ohms) OBS: NÃO DEIXE A PARTE QUENTE ENTAR EM CONTATO COM A SUA PELE. A PARTE QUENTE IRÁ QUEIMAR A SUA PELE. USE LUVAS ISOLANTES. SE A PARTE QUENTE QUEIMAR A SUA PELE, PROCURE AJUDA MÉDICA. NOTE: DO NOT LET THE HOT PART TOUCH YOUR SKIN. THE HOT PART WILL BURN YOUR SKIN. WEAR INSULATED GLOVES. IF THE HOT PART BURNS YOUR SKIN, GET MEDICAL AID. Se a resistência encontrada for menor que o valor estimulado pela seção aplicável, siga as seguintes orientações, caso contrário, descarte as orientações abaixo anteriores a letra b. If the resistance encountered is less than the value stimulated by the applicable section, follow the guidelines below; otherwise, disregard the guidelines below prior to letter b. o conjunto pode ser colocado em um forno a 250°F (121°C) por duas horas para evitar fuga de resistência causada por umidade. The assembly can be placed in an oven at 250°F (121°C) for two hours to prevent resistance leakage caused by moisture. - Retire o termopar do forno e deixe a temperatura diminuir até a temperatura ambiente. Remove the thermocouple from the oven and allow the temperature to decrease to room temperature. - Ajuste o ohmímetro de 1½ volt (Simpson ou equivalente) para a escala de ohms. Set the 1½-volt ohmmeter (Simpson or equivalent) to the ohms scale. - Meça a resistência entre o terminal e a flange da sonda ou a blindagem metálica. A resistência mínima deve ser de 2000 ohms. Measure the resistance between the terminal and the probe flange or metal shield. The minimum resistance must be 2000 ohms. Se a secagem em forno não restabelecer o valor da resistência, execute os passos a seguir: If oven baking does not get back the resistance value, do the steps that follow: - Ajuste o ohmímetro de 1½ volt (Simpson ou equivalente) para a escala de milivolts e conecte-o aos terminais do cabeamento do termopar. Set the 1-1/2 volt ohmmeter (Simpson or equivalent) to the millivolt scale and connect it to the thermocouple harness terminals. - Conecte um ohmímetro de 1½ volt (Simpson ou equivalente) entre um terminal e a flange da sonda ou a blindagem metálica. Connect a 1-1/2 volt ohmmeter (Simpson or equivalent) between one terminal and the probe flange or metal shield. - Aumente a temperatura de cada termopar, um de cada vez, para 1150–1250°F (621–677°C) (Jetcal Tester ou equivalente). Increase the temperature of each thermocouple one at a time to 1150-1250°F (621-677°C) (Jetcal Tester or equivalent). - Um cabeamento satisfatório apresentará um aumento de indicação no ohmímetro de 1½ volt (Simpson ou equivalente) e mostrará gradualmente um aumento da resistência. A satisfactory harness will show an increased indication on the 1-1/2 volt (Simpson or equivalent) ohmmeter and gradually show a resistance increase. - Se a resistência diminuir ou indicar curto-circuito direto, substitua o chicote do termopar. If resistance decreases or shows a dead short, replace the thermocouple harness. - Ajuste o ohmímetro de 1½ volt (Simpson ou equivalente) para a escala de ohms. Set the 1-1/2 volt ohmmeter (Simpson or equivalent) to the ohms scale. - Se a resistência de cada sonda aumentar mais de 2000 ohms durante este teste, o cabeamento está satisfatório. If resistance of each probe increases more than 2000 ohms during this test, the harness is satisfactory. - Verifique a continuidade e a polaridade do termopar. Do a check of the continuity and polarity of the thermocouple. - Aumente a temperatura de cada termopar, um de cada vez, para 1150-1250 °F (621-677 °C) (Jetcal Tester ou equivalente). Increase the temperature of each thermocouple one at a time to 1150-1250°F (621-677°C) (Jetcal Tester or equivalent). O componente apresentou movimento? Did the component move? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O componente apresentou temperatura mais baixa do que o normal? Did the component show a lower temperature than normal? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O componente apresentou movimento de redução de escala? Did the component show a down scale movement? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO OBS: SE A INDICAÇÃO OSCILAR, ISSO É RESULTADO DE UMA LIGEIRA CURVATURA DO FIO, O QUE É UM INDÍCIO DE UM CIRCUITO ABERTO/CIRCUITO FECHADO INTERMITENTE. IF THE INDICATION FLUCTUATES, IT IS A RESULT FROM A LIGHT BEND OF THE LEAD WHICH IS AN INDICATION OF AN INTERMITTENT OPEN/SHORT CIRCUIT. O componente foi aprovado nos testes? Did the component pass the tests? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO |  |  |  |

| REV | DATA (DATE) | MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON) | NOME (Name) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Feb. 05, 2026 | Ficha de serviço atualizada para estar em conformidade com o manual adequado e aplicavel Service record updated to comply with the appropriate and applicable manual | Arthur Castro |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |
|  | MM/DD/AAAA |  |  |